Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»

отчет

по практическим (лабораторным) работам

| по дисциплине | Электродинамика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 семестр |  |  |  |  |  |
| по специальности | 10.02.03 |  |  |  |  |  |
| Информационная безопасность автоматизированных систем |  |  |  |  |  |  |
| Аквт. 10.02.03.лр22.00__ |  |  |  |  |  |  |
| Листов: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  | Студент гр. |  | ИБ - 2 |
| Проверил |  |  |  | Преподаватель |  |  |
|  |  |  |  | Ветлугин В.В. |  |  |

2018

Практическая работа №1

«Расчет цепей при смешанном соединении резисторов»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

- Приобрести навыки расчета цепей при смешанном соединении резисторов.

- Закрепить знание законов последовательного и параллельного соединений.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Исследование работы распределительной сети постоянного тока»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Исследовать различные режимы работы распределительной сети постоянного тока при изменении подключенной к ней нагрузки.

2.ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Схема электрической цепи.

рис. 1.1.

2.2. Описание лабораторной установки.

Объект исследования – физическая модель распределительной сети, соединяющей источник электрической энергии с приемником (нагрузкой) Rпр, выполненная на резисторе R1.

В качестве источника постоянного напряжения используется однополупериодная схема выпрямления, собираемая на диоде VD1 блока питания, на который переменное напряжение подается с клемм «А» и «О» распределительного блока.

В качестве приемника (нагрузки) используются три ламповых реостата, соединенных между собой параллельно.

Измерение напряжений источника U1 и потребителя U2 осуществляется одним вольтметром PV, ток измеряется амперметром PA.

Для осуществления режима короткого замыкания параллельно приемнику включается выключатель SA.

2.3. Наименование электроизмерительных приборов и их характеристика

| Наименование ЭИП | Тип | Система | Род тока | Класс точности | Предел измерений | Цена деления | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

3.1. Подготовить бланк протокола.

3.2. Изучить по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.

3.3. Пройти собеседование и получить допуск к работе.

3.4. Собрать электрическую цепь, схема которой изображена на рис. 1.1.,  и предъявить ее для проверки преподавателю.

3.5. Отключить все лампы лампового реостата и выключатель SA, установив таким образом в цепи режим холостого хода (Rпр=∞).

3.6. Подать питание на клеммы «А» и «О» с помощью выключателя распределительного блока. Измерить напряжения источника U1, нагрузки U2 и ток I. Результаты измерений внести в  первую строку таблицы 1.1.

3.7. Включить выключатель SA, что приведет к возникновению в цепи режима короткого замыкания (Rпр=0). Измерить U1, U2, I. Результаты измерений внести в  последнюю строку таблицы 1.1.

3.8. Выключить выключатель SA. Увеличивая количество параллельно включенных ламп лампового реостата, создать в цепи согласованный режим, признаком которого является равенство тока в сети половине тока короткого замыкания. Данные согласованного режима запишите в 4 строку таблицы 1.1.

3.9. Изменяя количество включенных ламп, создайте в цепи еще 4 рабочих режима.

Для каждого из режимов работы измерить U1, U2, I. Результаты измерений внести в таблицу 1.1.

Таблица 1.1

|  | Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | U1, В | U2, В | I, А | P1, Вт | P2, Вт | η, % | ∆U, В | Rпр, Ом | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты испытаний просмотрены________________________

3.10. Рассчитать:

1) сопротивление распределительной сети Rc = R1 по данным режима короткого замыкания.

| 2) для всех режимов работы сети: P1 - мощность источника, P2 - мощность нагрузки, U - потери напряжения в сети,  - коэффициент полезного действия, Rпр – сопротивление приемника. | Расчетные формулы: |
| --- | --- |

3.11. Построить в одной системе координат графики функций U2(I), P1(I), P2(I), U(I), (I).

3.12. Сформулировать и записать выводы по работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ работа №2

«Проверка законов Кирхгофа»

1 Цель работы: Проанализировать линейную электрическую цепь постоянного тока, согласно своему варианту и значениям в таблице

2 Рабочее задание

2.1. Составьте уравнения по законам Кирхгофа.

2.2. Определите токи во всех ветвях цепи методом контурных токов.

2.3. Проверьте баланс мощностей цепи.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

“Расчёт неразветвленной цепи переменного тока”.

Задание: Для неразветвленной цепи синусоидального переменного тока, изображённой на рисунке 1, по заданным в таблице 1 параметрам для данного варианта задания:

- начертить схему электрической цепи;

- определить величины, против которых в таблице 1 стоит знак “+”;

- построить векторную диаграмму цепи.

Рисунок 2.2 – Неразветвленная цепь синусоидального переменного тока

.

| Вариант | Дано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 Ом | XL1 Ом | XC1 Ом | R2 Ом | XL2 Ом | XC2 Ом | I A | Z Ом | XP Ом | UR1 B | UR2 B | UL1 B | UL2 B | UC1 B | UC2 B | U B | cosϕ | P Вт | Q вар | S ВА |
|  | 6 | 4 | 6 | - | 10 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 24 | + | + |
|  | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 120 | + | + | + | + |
|  | 10 | 20 | 4 | 2 | - | - | 5 | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 4 | 3 | 12 | - | 6 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 125 |
|  | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 300 | + |
|  | 8 | 20 | 8 | 4 | 12 | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 192 | + | + |
|  | 8 | 10 | 3 | - | - | 1 | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 1000 |
|  | 12 | 20 | 8 | - | 4 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 400 | + |
|  | 24 | 28 | 40 | - | - | 20 | + | + | + | + | - | + | - | + | 40 | + | + | + | + | + |
|  | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | - | + | + | + | + | 20 | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 8 | 20 | 10 | - | - | 4 | 2 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 10 | 4 | 26 | 2 | 6 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 100 | + | + | + | + |
|  | 16 | 20 | 12 | - | 4 | - | 5 | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | + | + | + | + | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2 | 6 | 10 | 1 | - | - | + | + | + | 20 | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 6 | 4 | 15 | - | 3 | - | + | + | + | + | - | + | + | 30 | - | + | + | + | + | + |
|  | 10 | 8 | 15 | 2 | 7 | - | + | + | + | 60 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | + | + | + | + | 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 5 | 10 | 16 | - | 6 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 20 |
|  | 12 | 20 | 18 | 12 | 40 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | 80 | + | + | + | + | + |
|  | 20 | 6 | 80 | 28 | 10 | - | + | + | + | + | + | + | + | 160 | - | + | + | + | + | + |
|  | 12 | 16 | 10 | - | 10 | - | + | + | + | + | - | + | + | 50 | - | + | + | + | + | + |
|  | 24 | 20 | 8 | - | 20 | - | + | + | + | + | - | + | 100 | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 12 | - | 20 | 4 | 8 | - | + | + | + | + | + | - | 24 | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 16 | 20 | 12 | 4 | - | - | + | + | + | + | + | 60 | - | + | - | + | + | + | + | + |
|  | 4 | 12 | 12 | - | 3 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 36 | + | + |
|  | - | 50 | 18 | 24 | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 18 | - | + | + | + | + | + |
|  | 6 | 10 | 14 | - | - | 4 | + | + | + | + | - | 20 | - | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 5 | 10 | 16 | - | 6 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 20 |
|  | 10 | 6 | 22 | 14 | 4 | 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -128 | + |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

“Расчет разветвленной цепи переменного тока”.

Задание 1. Для разветвлённой цепи синусоидального переменного тока, изображённой на рисунке, по заданным в таблице параметрам для данного варианта задания начертить схему электрической цепи.

Задание 2. Определить токи в ветвях, в цепи, активную, реактивную и полную мощность.

Задание 3. Постройте в масштабе векторную диаграмму напряжения и токов.

Рисунок 2.1 – Разветвлённая цепь переменного тока

| Вариант | Дано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 Ом | R2 Ом | XL1 Ом | XL2 Ом | XC1 Ом | XC2 Ом | U В | I2 A | U В | P Вт | Q вар | S1 ВА | S2 ВА | I A |
|  | 3 | 10 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 4 | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 6 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | -400 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 4 | 10 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 8 | 4 |  |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 3 | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3 | 8 |  |  | 4 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 4 | 10 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | 12 | 25 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 8 | 12 |  |  | 6 | 16 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 16 | 24 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
|  | 14 | 24 | 12 | 32 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 36 | 64 | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 768 |  | 180 |  |
|  |  | 12 |  | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  |  | 16 |  | 12 | 20 |  |  |  |  |  | -80 |  |  |  |
|  | 6 | 4 | 12 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 30 | 8 |  |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6 |  |  | 3 | 8 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | 3 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 8 |  |  | 5 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 3 | 8 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 1 | 3 | 10 |  | 2 | 5 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  | 16 | 16 | 24 | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«Последовательное соединение индуктивной катушки и конденсатора в цепи синусоидального тока»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.1. Овладение методикой экспериментального определения параметров элементов схем замещения приемников электрической энергии переменного тока.

1.2. Исследование цепи при изменении емкости конденсаторов.

1.3. Изучение режима резонанса напряжений.

2.ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Схема электрической цепи

рис. 2.1.

2.2. Описание лабораторной установки.

Объекты исследования – реальная индуктивная катушка, обладающая активным Rk, индуктивным XL, полным Zk сопротивлениями и индуктивностью L, и батарея конденсаторов емкостью С (из блока конденсаторов стенда), а также их последовательное соединение.

Регулирование величины действующего значения синусоидального напряжения, подаваемого на вход исследуемой цепи, осуществляется автотрансформатором TV, подключаемым к клеммам «А» и «О» распределительного блока стенда.

Измерения напряжений на входе и на отдельных участках цепи осуществляются одним вольтметром PV; измерение тока – амперметром PA. Активная мощность цепи измеряется ваттметром PW.

Для шунтирования конденсатора в схему включается выключатель SA.

2.3. Наименование электроизмерительных приборов (ЭИП) и их характеристика

| Наименование ЭИП | Тип | Система | Род тока | Класс точности | Предел измерений | Цена деления | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

3.1. Подготовить бланк протокола.

3.2. Изучить по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.

3.3. Пройти собеседование и получить допуск к работе.

3.4. Определить параметры элементов схемы замещения индуктивной катушки, для чего собрать электрическую цепь, схема которой изображена на рис. 2.1. Все конденсаторы отключить.

Тумблер SА должен быть включен. Вольтметр PV следует подключить к выходным клеммам автотрансформатора TV. Рукоятка автотрансформатора должна быть повернута против часовой стрелки до упора, что обеспечивает минимальное выходное напряжение.

3.5. Подключить цепь к источнику и установить поворотом рукоятки автотрансформатора TV по часовой стрелке напряжение U=100 В.

3.6. Измерить ток I и активную мощность P цепи. Результаты измерений внести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| Измерено |  |  | - Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | I, A | P, Вт | Rk, Ом | ХL, Ом | Zk, Ом | L, Гн | Cos φk |

3.7. Выключить выключатель SА.

Включить три конденсатора суммарной емкостью 2,75 мкФ.

Измерить ток I в цепи, напряжения на входе цепи U, на катушке Uk и конденсаторе Uc, а также активную мощность цепи Р.

Результаты измерений внести в первую строку табл. 2.2.

Таблица 2.2.

| № п/п | - Измерено |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, А | P, Вт | Uk, В | Uc, В | С, мкФ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

- Результаты испытаний просмотрены________________________

3.8. Постепенно увеличивая емкость конденсаторной батареи, сделать еще 6 замеров по приборам. Четвертый замер должен соответствовать максимальному току в цепи, седьмой– максимальной емкости С=34,75 мкФ.

3.9. По данным табл. 2.1. рассчитать параметры элементов схем замещения индуктивной катушки Rk, XL, Zk и L, а также ее коэффициент мощности cos φk. Результаты расчетов внести в таблицу 2.1.

3.10. По данным табл.  2.2. рассчитать для цепи с последовательным соединением индуктивной катушки и конденсатора полную мощность S,  коэффициент мощности cos ,  полное сопротивление Z,  емкостное сопротивление XC,  реактивное сопротивление X,  мощность индуктивного элемента QL,  мощность емкостного элемента QC,  реактивную мощность цепи Qразность фаз напряжения и тока

Результаты расчетов внести в таблицу 2.3.

Таблица 2.3.

| № п/п | - Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S, ВА | cos φ | Z, Ом | - Xc, Ом | X, Ом | QL, вар | Qc, вар | Q, вар | φ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При расчетах  использовать значение ХL, полученное в табл. 2.1.

Расчетные формулы:

3.11. По данным табл. 2.2. построить в одной системе координат графики зависимостей от «С» следующих величин:  I,  P,  Uk,  Uc,  Q.

3.12 По данным табл. 2.2. построить в одной системе координат графики зависимостей от «С» следующих параметров:  cos φ,  Z,  Xc,  X,  φ.

3.13. Построить векторные  диаграммы электрической цепи для трех случаев:

- активно-индуктивный характер цепи;

- активно-емкостный характер цепи;

- резонанс напряжений.

3.14. Сформулировать и записать выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«Исследование трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «звезда»»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.1. Экспериментальная проверка основных соотношений между  фазными и линейными напряжениями в трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «звезда» в симметричном и несимметричном режимах работы.

1.2. Выяснение роли нейтрального провода.

1.3. Исследование аварийного режима работы трехфазной цепи: режима обрыва фазы.

2.ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Схема электрической цепи.

рис. 3.1.

2.2. Описание лабораторной установки.

Объект исследования – трехфазный приемник электрической энергии, каждая фаза которого содержит ламповый реостат, изменять количество включенных ламп в котором можно с помощью выключателей.

Источником питания служат  выходные клеммы распределительного блока: «A», «B», «C», «0». Для отключения нейтрального провода используется выключатель SA1.

Измерение всех фазных Ua, Ub, Uc и линейных напряжений Uab, Ubc, Uca  трехфазного приемника осуществляется одним вольтметром PV. Фазные (линейные) токи Ia, Ib, Ic и ток нейтрального провода I0 измеряются четырьмя амперметрами PA1, PA2, PA3, PA4.

2.3. Наименование электроизмерительных приборов и их характеристика

| Наименование ЭИП | Тип | Система | Род тока | Класс точности | Предел измерений | Цена деления | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

3.1.  Подготовить бланк протокола.

3.2.  Изучить по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.

3.3.  Пройти собеседование и получить допуск к работе.

3.4. Собрать электрическую цепь и предъявить ее для проверки преподавателю.

3.5. Включить выключателем SA1 нейтральный провод, подключить цепь к источнику трехфазного синусоидального напряжения.

3.6. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  симметричную нагрузку (Ia=Ib=Ic).

Измерить все фазные, линейные напряжения и токи трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.7.  Отключить нейтральный провод. Измерить те же величины, что и в п.3.6 и  ток нейтрального провода I0. Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.8.   Произвести «обрыв» одной из фаз приемника, отключив в ней все лампы. Измерить все фазные, линейные напряжения и токи, а так же  ток нейтрального провода I0 для двух режимов:

- при включенном нейтральном проводе;

- при выключенном нейтральном проводе.

Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.9. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  несимметричную нагрузку (Ia≠Ib≠Ic). Измерить все фазные, линейные напряжения и токи, а так же  ток нейтрального провода I0 для двух режимов:

- при включенном нейтральном проводе;

- при выключенном нейтральном проводе.

Результаты измерений внести в таблицу 3.1.

Таблица 3.1.

|  | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ia, А | Ib, А | Ic, А | Ua, В | Ub, В | Uc, В | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | I0, А | - Режимы работы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим с нейтральным проводом |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим без нейтрального провода |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ с нейтральным проводом |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ без нейтрального провода |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим с нейтральным проводом |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим без нейтрального провода |

3.10.  Для симметричной нагрузки (п.3.6) определить соотношение между линейным и фазным напряжением трехфазного приемника.

3.11. Для всех шести режимов работы цепи построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений трехфазного потребителя. При построении диаграммы для четырехпроводной системы ток нейтрального провода следует определять графически и сравнить его с экспериментально полученными значениями.

3.12. Сформулировать и записать выводы по работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

«Расчет несимметричной трехфазной цепи»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1..Преобрести навыки построения векторных диаграмм для трехфазных цепей.

1.2. Рассчитать токи в цепи.

1.3 Закрепить навыки черчения схем замещения для трехфазных цепей.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЗАДАНИЯ

2.2. Схема замещения.

2.3.Нахождение заданных величин.

3. СФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫВОДЫ

Для электрической схемы определить фазные и линейные токи, ток в нейтральном проводе (для четырехпроводной цепи), активную и реактивную мощности всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.