Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»

отчет

по практическим (лабораторным) работам

| по дисциплине | Электротехника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 семестр |  |  |  |  |  |
| по специальности | 15.02.07 |  |  |  |  |  |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |
| Аквт.15.02.07.лр26.00__ |  |  |  |  |  |  |
| Листов: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  | Студент гр. |  | АБ - 21 |
| Проверил |  |  |  | Преподаватель |  |  |
|  |  |  |  | Ветлугин В.В. |  |  |

2018

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (максимум 10 баллов)

РАСЧЕТ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1..Преобрести навыки построения векторных диаграмм для трехфазных цепей.

1.2. Рассчитать токи в цепи.

1.3 Закрепить навыки черчения схем замещения для трехфазных цепей.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЗАДАНИЯ

2.2. Схема замещения.

2.3.Нахождение заданных величин.

2.3.2.Данные для расчёта

3. СФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫВОДЫ

Для электрической схемы определить фазные и линейные токи, ток в нейтральном проводе (для четырехпроводной цепи), активную и реактивную мощности всей цепи и каждой фазы отдельно. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.

Расчет:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 1 (максимум 20 баллов)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ

ПРИЕМНИКОВ ПО СХЕМЕ «ЗВЕЗДА»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.1. Экспериментальная проверка основных соотношений между  фазными и линейными напряжениями в трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «звезда» в симметричном и несимметричном режимах работы.

1.2. Выяснение роли нейтрального провода.

1.3. Исследование аварийного режима работы трехфазной цепи: режима обрыва фазы.

2.ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Схема электрической цепи.

рис. 4.1.

2.2. Описание лабораторной установки.

Объект исследования – трехфазный приемник электрической энергии, каждая фаза которого содержит ламповый реостат, изменять количество включенных ламп в котором можно с помощью выключателей.

Источником питания служат  выходные клеммы распределительного блока: «A», «B», «C», «0». Для отключения нейтрального провода используется выключатель SA1.

Измерение всех фазных Ua, Ub, Uc и линейных напряжений Uab, Ubc, Uca  трехфазного приемника осуществляется одним вольтметром PV. Фазные (линейные) токи Ia, Ib, Ic и ток нейтрального провода I0 измеряются четырьмя амперметрами PA1, PA2, PA3, PA4.

2.3. Наименование электроизмерительных приборов и их характеристика

| Наименование ЭИП | Тип | Система | Род тока | Класс точности | Предел измерений | Цена деления | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

3.1.  Подготовить бланк протокола.

3.2.  Изучить по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.

3.3.  Пройти собеседование и получить допуск к работе.

3.4. Собрать электрическую цепь и предъявить ее для проверки преподавателю.

3.5. Включить выключателем SA1 нейтральный провод, подключить цепь к источнику трехфазного синусоидального напряжения.

3.6. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  симметричную нагрузку (Ia=Ib=Ic).

Измерить все фазные, линейные напряжения и токи трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.7.  Отключить нейтральный провод. Измерить те же величины, что и в п.3.6 и  ток нейтрального провода I0. Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.8.   Произвести «обрыв» одной из фаз приемника, отключив в ней все лампы. Измерить все фазные, линейные напряжения и токи, а так же  ток нейтрального провода I0 для двух режимов:

- при включенном нейтральном проводе;

- при выключенном нейтральном проводе.

Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.9. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  несимметричную нагрузку (Ia≠Ib≠Ic). Измерить все фазные, линейные напряжения и токи, а так же  ток нейтрального провода I0 для двух режимов:

- при включенном нейтральном проводе;

- при выключенном нейтральном проводе.

Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

|  | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ia, А | Ib, А | Ic, А | Ua, В | Ub, В | Uc, В | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | I0, А | ## Режимы работы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим с нейтральным проводом |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим без нейтрального провода |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ с нейтральным проводом |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ без нейтрального провода |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим с нейтральным проводом |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим без нейтрального провода |

Испытание провел студент________________________________

Результаты испытаний просмотрены________________________

3.10.  Для симметричной нагрузки (п.3.6) определить соотношение между линейным и фазным напряжением трехфазного приемника.

3.11. Для всех шести режимов работы цепи построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений трехфазного потребителя. При построении диаграммы для четырехпроводной системы ток нейтрального провода следует определять графически и сравнить его с экспериментально полученными значениями.

3.12. Сформулировать и записать выводы по работе.

4. Контрольные вопросы

4.1. Как получить соединение фаз источника или потребителя по схеме «звезда»?

4.2. В чем заключаются преимущества трехфазных цепей?

4.3. Дайте определение линейного и фазного напряжения и приведите соотношения между ними, устанавливаемые на основании 2-го закона Кирхгофа?

4.4. В чем отличие трехпроводной и четырехпроводной систем? Как определяется ток нейтрального провода?

4.5. Какая нагрузка называется симметричной?

4.6. Когда в трехфазных цепях применяется нейтральный провод и каково его назначение?

4.7. Каковы соотношения между фазными и линейными токами при соединении приемника «звездой»?

4.8. К чему приводит обрыв фазы и ее короткое замыкание? Как изменяются токи и напряжения потребителя в аварийных режимах работы?

4.9. Как рассчитывается активная, реактивная и полная мощность трехфазной цепи?

4.10. Типовая программа контроля знаний.

4.10.1. Задана величина сопротивления Z одной фазы симметричного трехфазного потребителя и его линейный ток I. Определить линейное напряжение питающей сети, если известно, что потребитель соединен по схеме «звезда».

4.10.2. Определить активную мощность трехфазного потребителя, если Ra=Xa=30 Ом, Xa=Rв=40 Ом, Uл=380 В.

4.10.3. С какой точкой векторной диаграммы напряжений совпадает нейтральная точка при «обрыве» фазы А трехфазной трехпроводной цепи?

4.10.4. Определить показание амперметра РА при замыкании ключа SA, если Uл=220 В, Ra= Rв= Rс=10 Ом.

4.10.5. Какая векторная диаграмма соответствует данной электрической цепи?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 2 (максимум 20 баллов)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ

ПРИЕМНИКОВ ПО СХЕМЕ «ТРЕУГОЛЬНИК»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.1. Экспериментальная проверка основных соотношений между       фазными и линейными токами и напряжениями в трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «треугольник» в симметричном и несимметричном режимах работы.

1.2. Исследование аварийных режимов работы трехфазной цепи: режима обрыва линейного провода и обрыва фазы приемника.

2.ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Схема электрической цепи.

рис. 5.1.

2.2. Описание лабораторной установки.

Объект исследования – трехфазный приемник электрической энергии, каждая фаза которого содержит ламповый реостат, изменять количество включенных ламп в котором можно с помощью выключателей.

Напряжение питания подводится через  выходные клеммы распределительного блока: «A», «B», «C».

В один из линейных проводов следует включить выключатель SA1.

Измерение всех фазных напряжений Uab, Ubc, Uca трехфазного приемника осуществляется одним вольтметром PV.

Линейные Ia, Ib, Ic  и фазные Iab, Ibc, Ica  токи измеряются соответственно амперметрами PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6.

2.3. Наименование электроизмерительных приборов и их характеристика

| Наименование ЭИП | Тип | Система | Род тока | Класс точности | Предел измерений | Цена деления | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

3.1.  Подготовить бланк протокола.

3.2.  Изучить по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.

3.3.  Пройти собеседование и получить допуск к работе.

3.4. Собрать электрическую цепь и предъявить ее для проверки преподавателю.

3.5. Включить выключатель SA1. Подключить цепь к источнику трехфазного синусоидального напряжения.

3.6. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  симметричную нагрузку (Iab = Ibc = Ica).

Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 5.1.

3.7.  Произвести обрыв линейного провода, разомкнув выключатель SA1.  Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 5.1.

3.8.    Включить выключатель SA1, восстановить симметричную нагрузку, после чего произвести обрыв одной из фаз приемника, отключив в ней все лампы. Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 5.1.

3.9. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  несимметричную нагрузку (Iab ≠ Ibc ≠ Ica). Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 5.1.

Таблица 5.1.

|  | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Iab | Ibc | Ica | Ia | Ib | Ic | Uab | Ubc | Uca | ## Режимы работы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв линейного провода (разомкнут выключатель SA1) |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим |

Испытание провел студент________________________________

Результаты испытаний просмотрены________________________

3.10.  Для симметричной нагрузки (п.3.6) определить соотношение между линейным и фазным токами трехфазного приемника.

3.11. Для всех четырех режимов работы цепи построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений трехфазного приемника.

3.12. Сформулировать и записать выводы по работе.

4. Контрольные вопросы

4.1. Как получить соединение фаз источника или потребителя по схеме «треугольник»?

4.2. Приведите соотношения между линейными и фазными токами устанавливаемые между ними на основании 1-го закона Кирхгофа?

4.3. В чем отличие работы трехфазного потребителя, соединенного по схеме «треугольник», при симметричной и несимметричной нагрузке?

4.4. Каковы соотношения между фазными и линейными напряжениями при соединении приемника по схеме «треугольник»?

4.5. К чему приводит обрыв фазы и обрыв линейного провода? Как изменяются токи и напряжения потребителя в аварийных режимах работы?

4.6. Как рассчитывается активная, реактивная и полная мощность трехфазной цепи?

4.7. Типовая программа контроля знаний.

4.7.1. Какое из приведенных соотношений справедливо для симметричного трехфазного потребителя, соединенного по схеме «треугольник»?

- UЛ = 3UФ

- S = 3UФIФ

- IЛ = 3IФ

- IA + IB + IC = 0

- UФ = 3UЛ

4.7.2. Определить показание вольтметра, включенного в цепь симметричного трехфазного потребителя, если амперметр показывает 22 А, а сопротивление фазы Z=10 Ом?

4.7.3. Фазные токи симметричного трехфазного потребителя равны 18 А. Каким станет ток Iвс после перегорания предохранителя в линейном проводе В?

4.7.4.  Определить показание амперметра РА после размыкания ключа SA, если Uл=220 В, Raв= Rвс= Rса=10 Ом.

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 3 (на «зачет»)

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫМ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

- Цель работы

  - Исследование рабочих свойств асинхронного двигателя путем снятия соответствующих опытных характеристик

- Программа работы

  - Изучить схемы для исследования асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

  - Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе

- Приборы и оборудование

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль питания стенда (МПС);

- модуль питания (МП);

- модуль автотрансформатора (ЛАТР);

- силовой модуль (СМ);

- модуль измерителя мощности (МИМ);

- Порядок выполнения работы

  - Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние. Схема для исследования асинхронного электродвигателя представлена на рисунке 1.

  - Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

переключателем SA1 МДС1 вводить сопротивление в цепь статора до тех пор, пока ток статора примерно будет равен номинальному току статора. Это точку необходимо зафиксировать в таблице 1.

Рисунок 1 – Схема для исследования асинхронного электродвигателя.

Таблица 1 – данные опыта

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1ФК | I1ФК | P1ФК | cosϕ1К | Р1К | ΔPЭЛ.1 | ΔPCТ | PЭМ.К | МЭМ.К | МП | IП |
| В | A | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Н∙м |  |  |

Расчетные данные.

Электромагнитный момент при опыте короткого замыкания, Н∙м:

МЭМ.К=РЭМ.Кω1, или МЭМ.К=РЭМ.К2πn160,

где РЭМ.К – электромагнитная мощность при опыте короткого замыкания, Вт:

РЭМ.К=P1K−ΔP−ΔРСТ,

где Р1К – трехфазная активная мощность при опыте короткого замыкания, Вт:

Р1К=m1P1ФК,

где m1 – число фаз асинхронного электродвигателя.

Электрические потери в обмотке статора асинхронного двигателя, Вт:

ΔPЭЛ.1=m1I1К2r1,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б).

Потери в стали при напряжении U1К, Вт: ΔPСТ≈ΔPСТ.1U1КU1H2,

где ΔPСТ.1 – потери в стали при номинальном напряжении, Вт:

ΔPСТ.1=P10−m1⋅I102⋅r1−ΔPМЕХ.АД.−ΔPМЕХ.МПТ,

где ΔPМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

ΔPМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Электромагнитный момент при номинальном напряжении, Н∙м: МЭМ.Н=МЭМ.КU1НU1К2.

Кратность пускового момента: МП=МЭМ.НМН; МН=Р2НωН, где Р2Н и ωН– номинальная мощность на валу и угловая номинальная частота вращения (Приложение Б).

Кратность пускового тока:

IП=I1KI1H⋅U1HU1K.

  - Опыт холостого хода асинхронного двигателя

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

- переключатель SA1 МДС1 установить из положения «∞» в положение «0», напряжение принимает значение, равное номинальному, запускается асинхронный двигатель. Данные опыта занести в таблицу 2.

Таблица 2 – данные опыта

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1ФН | I10 | P1Ф | ϕ | Р10 | cosϕ10 | ΔPCТ | ΔPCТ.1 | I10 |
| В | A | Вт | рад/с | Вт |  | Вт | Вт |  |

Расчетные данные.

Коэффициент мощности cosϕ10: cosϕ10=P10m1U1ФНI1Н,

где Р10 – активная мощность трех фаз, Вт: Р10=m1P1Ф,

где m1 – число фаз асинхронного электродвигателя.

Потери в стали сердечника статора при напряжении U1ФН, Вт: ΔPCТ=ΔРСТ.1U1U1H2,

где ΔРСТ.1 – потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт:

ΔPСТ.1=P10−m1⋅I102⋅r1−ΔPМЕХ.АД.−ΔPМЕХ.МПТ,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б);

ΔPМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

ΔPМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Значение тока холостого хода в относительных единицах: I10=I10I1H.

- Контрольные вопросы

  - Какова область применения асинхронных двигателей?

  - Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?

  - Назовите достоинства и недостатки асинхронного двигателя.

  - Объясните физический смысл зависимости cosϕ1=f(P2).

Вывод:

Коллоквиум «Электрические машины» (максимум 30 баллов)

Вопросы к коллоквиуму

- Применение и виды трансформаторов

- Устройство и принцип действия трансформатора

- Мощность и КПД трансформатора

- Трёхфазные трансформаторы

- Особенности автотрансформаторов

- Назначение и области применения асинхронных двигателей

- Устройство статора асинхронных двигателей

- Принцип действия АД

- Пуск и регулирование частоты вращения двигателя

- Реверсирование двигателей

Итого:

|  |  | Максимальное количество баллов | Из них набрано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Лабораторная работа №1 | Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой» | 20 |  |
| 2 Лабораторная работа №2 | «Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей «треугольником»» | 20 |  |
| 3 Практическая работа | Расчет несимметричной трехфазной цепи | 10 |  |
| 4 Коллоквиум | Электрические машины | 30 |  |
| 5 Тестирование | Дифференцированный зачет | 20 |  |
| Итого за семестр: |  | 100 |  |