Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»

отчет

по практическим (лабораторным) работам

| по дисциплине | МДК 01.02 Методы осуществления стандартных и |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений |  |  |  |  |  |
|  | 3 семестр |  |  |  |  |  |
| по специальности | 15.02.07 |  |  |  |  |  |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |
| Аквт.15.02.07.ПР___.___ |  |  |  |  |  |  |
| Листов: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  | Студент гр. |  | АБ – 21 |
| Проверил |  |  |  | Преподаватель |  |  |

2017

Практическая работа №1.

Тема: ПЕРЕВОД НАЦИОНАЛЬНЫХ НЕМЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В ЕДИНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СИ.

Цель работы: Научиться определять соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и внесистемными.

Материалы для выполнения работы: ГОСТ 8.417-2002 — единицы физических величин.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

Общие теоретические сведения.

Основы метрологии.

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Физическая величина (ФВ) - характеристика одного из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общая в качественном отношении по многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальна для каждого объекта.

Значение физической величины - оценка ее размера в виде некоторого числа по принятой для нее шкале.

Единица физической  величины - ФВ фиксированного размера, которой условно присвоено значение равное единице и применяемая для количественного выражения однородных ФВ.

Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные (СИ), системные и внесистемные единицы.

Международная система единиц физических величин.

Совокупность основных и производных единиц ФВ, образованная в соответствии с принятыми принципами, называется системой единиц физических величин. Единица основной ФВ является основной единицей данной системы.

В Российской Федерации используется система единиц СИ, введенная ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы физических величин». В качестве основных единиц приняты метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и канделла (табл.1).

Производная единица - это единица производной ФВ системы единиц, образованная в соответствии с уравнениями, связывающими ее с основными единицами или же с основными и уже определенными производными. Некоторые производные единицы системы СИ, имеющие собственное название, приведены в табл. 2.

Основные единицы физических величин системы СИ.

| Величина |  |  | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение |  | Наименование | Обозначение |  |
|  | Размерность | Рекомендуемое |  | русское | международное |
| Длина | L | l | метр | м | m |
| Масса | М | m | килограмм | кг | kg |
| Время | Т | t | секунда | с | s |
| Сила электрического тока | I | I | ампер | А | А |
| Термодинамическая температура | Ө | Т | кельвин | К | К |
| Количество вещества | N | n, v | моль | моль | mol |
| Сила света | J | J | канделла | кд | cd |

Таблица 1.

Производные единицы системы СИ, имеющие специальное название.

Таблица 2.

| Величина |  | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение | Выражение через ед. СИ |
| Частота | T | герц | Гц | c |
| Сила, вес | LMT | ньютон | Н | м*кг*c−2 |
| Давление, механическое напряжение | LMT | паскаль | Па | м−1*кг*с−2 |
| Энергия, работа, количество теплоты | L2M T | джоуль | Дж | м2*кг*с−2 |
| Мощность | L2MT−3 | ватт | Вт | м2*кг*с−3 |
| Количество электричества | TI | кулон | Кл | с*А |
| Электрическое напряжение, потенциал, электродвижущая сила | L2MT−3I−1 | вольт | В | м2*кг*с−3* А−1 |
| Электрическая емкость | L−2M−1T4I2 | фарад | ф | м−2*кг−1*с*А2 |
| Электрическое сопротивление | L2MT−3I−2 | ом | Ом | м2*кг*с−3*А−2 |
| Магнитная индукция | MT−2I−1 | тесла | Тл | кг**с−2А−1 |

Для установления производной единицы следует:

- выбрать ФВ, единицы которых принимаются в качестве основных;

- установить размер этих единиц;

-выбрать определяющее уравнение, связывающее величины, измеряемые основными единицами, с величиной, для которой устанавливается производная единица.

При этом символы всех величин, входящих в определяющее уравнение, должны рассматриваться не как сами величины, а как их именованные числовые значения;

Все основные, производные, кратные и дольные единицы являются системными. Внесистемная единица - это единица ФВ, не входящая ни в одну из принятых систем единиц.

Внесистемные единицы по отношению к единицам СИ разделяют на 4 вида:

- допускаемые наравне с единицами СИ, например:

единицы массы - тонна; плоского угла - градус, минута, секунда; объема - литр и др.

- допускаемые к применению в специальных областях, например:

астрономическая единица, парсек, световой год - единицы длины в астрономии; диоптрия - единица оптической силы в оптике; электрон-вольт - единица энергии в физике и т.д.

- временно допускаемые к применению наравне с единицами СИ, например:

морская миля -  в морской навигации; карат - единица массы в ювелирном деле и др.                         Эти единицы должны изыматься из употребления в соответствии с международными соглашениями;

- изъятые из употребления, например:

миллиметр ртутного столба – единица давления; лошадиная сила - единица мощности и некоторые другие.

Некоторые внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, приведены в табл.3.

Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами  СИ.

Таблица 3.

| Наименование величины | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение | Соотношение с единицей СИ |
| Масса | тонна | т | 103кг |
| Время | минута | мин | 60 с |
|  | час | ч | 3600 с |
|  | сутки | сут | 86400 с |
| Объем | литр | л | 10−3м3 |
| Площадь | гектар | га | 104м2 |

Различают кратные и дольные единицы ФВ.

Кратная единица- это единица ФВ, в целое число раз превышающая системную или внесистемную единицу. Например, единица длинны - километр равна 10 м, т.е. кратная метру.

Дольная единица - единица ФВ, значение которой в целое число раз меньше системой или внесистемной единицы. Например, единица длины миллиметр равна 10 м, т.е. является дольной. Приставки для образования кратных и дольных единиц СИ приведены в табл.4.

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований.

Таблица 4.

| Множитель | Приставка | Обозначение | Множитель | Приставка | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | экса | Э | 10 | деци | d |
| 10 | пета | П | 10 | санти | с |
| 10 | тера | Т | 10 | милли | м |
| 10 | гига | Г | 10 | микро | мк |
| 10 | мега | М | 10 | нано | н |
| 10 | кило | к | 10 | пико | п |
| 10 | гекто | г | 10 | фемто | ф |
| 10 | дека | да | 10 | атто | а |

Существует соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и внесистемными (см. таблицу 5.).

Соотношения между единицами измерения.

Таблица 5.

| № п.п | Величины | Единицы измерения в СИ | Соотношение между единицами измерения СИ и наиболее часто встречающимися единицами других систем и внесистемными. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина | м | 1мкм = 10−6м |
| 2. | Масса | кг | 1т = 1000 кг 1ц = 100 кг |
| 3. | Температура | К | Ө = (t°С + 273,15) К |
| 4. | Вес (сила тяжести) | Н | 1кг = 9,81Н 1дин = 10−5Н |
| 5. | Давление | Па | 1бар = 105Па 1мбар = 100 Па 1дин /см2= 1мкбар = 0,1 Па 1кгс /см2= 1 ат = 9,81х104Па = 735 мм.рт.ст. 1 кгс / м2= 9,81 Па 1 мм.вод.ст. = 9,81 Па 1 мм.рт.ст. = 133,3 Па |
| 6. | Мощность | Вт | 1 кгс м / с = 9,81 Вт 1 эрг / с = 10−7Вт 1ккал/ч = 1,163Вт |
| 7. | Объем | м3 | 1 л = 10−3м3= 1 дм3 |
| 8. | Плотность | кг / м3 | 1 т / м3= 1 кг / дм3= 1 г / см3= 103кг / м3 1 кгс с2/ м4= 9,81 кг /м3 |
| 9. | Работа, энергия, количество теплоты | Дж | 1 кгс м = 9,81 Дж 1 эрг = 10−7Дж 1 кВт ч = 3,6106Дж = 4,19 кДж |

ЗАДАНИЕ:

Выразить в соответствующих единицах значения физических величин (повариантное задание по таблице 6.).

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с единицами физических величин и их размерностью по ГОСТ 8.417-2002 или по методическому указанию.

2. Перечертить задание по своему варианту (см. таблицу 6.) в форме таблицы. Используя  таблицы 1-5 данного пособия, выразить в соответствующих единицах заданные величины.

ВЫРАЗИТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕДИНИЦАХ.

| Варианты заданий. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7, 13, 19 |  | 2,8, 14, 20 |  | 3, 9, 15, 21 |  |
| Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 10м | мкм | 100м | мм | 100см | м |
| 100кг | т | 100кг | ц | 100кг | г |
| 37°С | Ө = | 32°С | Ө = | 25°С | Ө = |
| 250К | °С | 450К | °С | 210 К | °С |
| 10Па | бар | 10Па | Мбар | 10Па | дин/см |
| 100Па | мм.рт.ст. | 100Па | кгс/см2 | 100Па | мм.вод.ст. |
| 1000 мм.рт.ст. | мбар | 1000 мм.рт.ст. | Па | 1000 мм.рт.ст. | кгс/ см |
| 10 Н | кг | 10 Н | дин | 10 Н | г |
| 10Вт | ккал/ч | 10Вт | эрг/с | 10Вт | кгс*м/с |
| 10Дж | ккал | 10Дж | кВт*ч | 10Дж | эрг |
| 0,1л | см3 | 0,1л | дм3 | 0,1л | м |
| 0,1 м/с | м/ч | 0,1 м/с | км/с | 0,1 м/с | км/ч |
| 10 А | ГА | 10 А | кА | 10 А | МА |
| 100Вт | МВт | 100Вт | сВт | 100Вт | дВт |
| 1 кг / м3 | кг/дм3 | 1 кг /м3 | г/см3 | 1 кг / м3 | г/м |
| Варианты заданий. |  |  |  |  |  |
| 4, 10,16, 22 |  | 5, 11, 17, 23 |  | 6,12,18, 24 |  |
| Задание | Ответ | Задание | Ответ | Задание | Ответ |
| 1Мм | м | 10мкм | м | 100мм | м |
| 10т | кг | 100ц | т | 100г | кг |
| 48°С | Ө = | 53°С | Ө = | 70 °С | Ө = |
| 375К | °С | 273К | °С | 300К | °С |
| 10Па | ат | 10Па | мм.рт.ст. | 10Па | мбар |
| 100Па | кгс/м2 | 100Па | мкбар | 100Па | дин/м2 |
| 1000 мм.рт.ст. | дин/см2 | 1000 мм.рт.ст. | ат | 1000 мм.рт.ст. | кгс/м2 |
| 10 Н | дг | 10 Н | сг | 10 Н | дин |
| 1Вт | ккал/ч | 1Вт | кгс*м/с | 1Вт | эрг/с |
| 1Дж | ккал | 1Дж | кВт*ч | 1Дж | эрг |
| 0,01л | см3 | 0,01л | дм3 | 0,01л | м |
| 0,1 м/с | м/мин | 0,1 м/с | км/мин | 0,01 м/с | км/ч |
| 0,1 А | гА | 0,1 А | сА | 0,1 А | МА |
| 1Вт | мВт | 1Вт | сВт | 1Вт | дВт |
| 1 кг / м3 | кг/дм | 1 кг / м3 | г/см | 1 кг / м3 | мг/ м3 |

Контрольные вопросы:

- Дайте определение метрологии.

- Продолжите:

- физическая величина...

- значение физической величины...

- единица физической величины...

- производная единица …

- кратная единица…

- дольная единица…

- Перечислите основные единицы Международной системы СИ –

- Приведите примеры производных единиц СИ.

- Выразить 1м =

- Выразить 1 мм. рт. ст. =

Список используемой литературы:

1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А.. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 2005.

2. Лифиц И.М.. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. М.: Юрайт, 2008.

3. А.Г. Сергеев, В.В. Крохин. Метрология. М.: Логос, 2002.

4. ГОСТ 8.417-2002 - единицы физических величин.