Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»

отчет

по практическим (лабораторным) работам

| по дисциплине | МДК 01.02 Методы осуществления стандартных и |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений |  |  |  |  |  |
|  | 3 семестр |  |  |  |  |  |
| по специальности | 15.02.07 |  |  |  |  |  |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |
| Аквт.15.02.07.ПР___.___ |  |  |  |  |  |  |
| Листов: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  | Студент гр. |  | АБ – 21 |
| Проверил |  |  |  | Преподаватель |  |  |

2017

Практическая работа №5.

Тема:  1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ.

Цель работы:

1.   Научиться оценивать точность проведенных многократных измерений.

2. Научиться определять результаты измерений и погрешности результатов измерений при многократных прямых измерениях без промахов.

Описание практической работы:

Систематическая погрешность - это составная часть всей погрешности результата измерения, не изменяющаяся или изменяющаяся закономерно при многократных измерениях одной и той же величины. Обычно систематическую погрешность пытаются исключить возможными способами (например, применением методов измерения, снижающих вероятность ее возникновения), если же систематическую погрешность невозможно исключить, то ее просчитывают до начала измерений и в результат измерения вносятся соответствующие поправки.

В процессе нормирования систематической погрешности определяются границы ее допустимых значений. Систематическая погрешность определяет правильность измерений средств измерения (метрологическое свойство). Систематические погрешности в ряде случаев можно определить экспериментальным путем. Результат измерений тогда можно уточнить посредством введения поправки. Способы исключения систематических погрешностей делятся на четыре вида:

1) ликвидация причин и источников погрешностей до начала проведения измерений;

2) устранение погрешностей в процессе уже начатого измерения способами замещения, компенсации погрешностей по знаку, противопоставлениям, симметричных наблюдений;

3) корректировка результатов измерения посредством внесения поправки (устранение погрешности путем вычислений);

4) определение пределов систематической погрешности в случае, если ее нельзя устранить.

Ликвидация причин и источников погрешностей до начала проведения измерений. Данный способ является самым оптимальным вариантом, так как его использование упрощает дальнейший ход измерений (нет необходимости исключать погрешности в процессе уже начатого измерения или вносить поправки в полученный результат).

Для устранения систематических погрешностей в процессе уже начатого измерения применяются различные способы:

Способ введения поправок - базируется на знании систематической погрешности и действующих закономерностей ее изменения. При использовании данного способа в результат измерения, полученный с систематическими погрешностями, вносят поправки, по величине равные этим погрешностям, но обратные по знаку.

Поправка представляет собой погрешность прибора, взятую с обратным знаком. Для определения истинного результата необходимо к показанию прибора прибавить поправку. В отдельных случаях для определения инструментальной погрешности измерений применяют способ сравнения с образцом, способы замещения, компенсации погрешности по знаку и т. д.

Способ сравнения с образцом состоит в сравнении данных исследуемого объекта и эталонного образца с помощью одних и тех же измерительных средств при одинаковых условиях. Эталон предварительно аттестуется с более высокой точностью, чем средства, используемые в экспериментах. Способ замещения сводится к тому, что разность между аттестованным образцом и измеряемым объектом стремятся сделать близкой к нулю. Этого достигают подбором образца с соответствующими параметрами. Компенсация погрешности по знаку предусматривает проведение измерений таким образом, чтобы погрешность при измерениях была один раз с одним знаком, а другой - с противоположным.

- Исключение известных систематических погрешностей из результатов наблюдений или измерений выполняем введением поправок к этим результатам. Поправки по абсолютному значению равны этим погрешностям и противоположны им по знаку.

- Введением поправок исключаем:

- погрешность, возникающую из-за отклонений действительной температуры окружающей среды при измерении от нормальной;

- погрешность, возникающую из-за отклонений атмосферного давления при измерении от нормального;

- погрешность, возникающую из-за отклонений относительной влажности окружающего воздуха при измерении от нормальной;

- погрешность, возникающую из-за отклонений относительной скорости движения внешней среды при измерении от нормальной;

- погрешность, возникающую вследствие искривления светового луча (рефракции);

- погрешность шкалы средства измерения;

- погрешность, возникающую вследствие несовпадения направлений линии измерения и измеряемого размера.

- Поправки по указанным погрешностям вычисляем в соответствии с указаниями табл. 1.

Обозначения, принятые в таблице: L – непосредственно измеряемый размер, мм; lном – номинальная длина мерного прибора, мм; li – действительная длина мерного прибора, мм; ∆l = li - lном; α1,α2 –коэффициенты линейного расширения средства измерения и объекта, 10–6 град–1; t1, t2 – температура средства измерения и объекта, °С; h – величина отклонения направления измерения от направления измеряемого размера, мм; Q – предельное значение допустимой силы ветра, Н; Р – сила натяжения мерного прибора (рулетки, проволоки), Н.

Поправки для исключения систематических погрешностей 	             Таблица 1

| Наименование поправок | Указания по определению поправок |
| --- | --- |
| 1. Поправка на температуру окружающей среды | θхкор,t = - L[α1(t1 - 20 °С) – α2(t2 - 20 °С)] |
| 2. Поправка на атмосферное давление | Определяется при применении электронно-оптических средств измерений в соответствии с эксплуатационной документацией |
| 3. Поправка на относительную влажность окружающего воздуха | θхкор,w определяется: а) при применении электронно-оптических средств измерений в соответствии с эксплуатационной документацией; б) при измерении объектов, изменяющих размеры в зависимости от влажности воздуха в соответствии со свойствами материала |
| 4. Поправка на относительную скорость внешней среды | θхкор,c = Q 2*lном /24P2 |
| 5. Поправка на длину шкалы средства измерения | θхкор,L =(L/lном)*∆l |
| 6. Поправка на несовпадение направлений линии измерения и измеряемого размера | θхкор,h =h2/2L |
| 7. Поправка на рефракцию | θхкор,r определяется при применении оптических или электронно-оптических приборов в зависимости от условий измерения по специальной методике |

4. Поправки могут не вноситься, если действительная погрешность измерения не превышает предельной.

Пример

Определить систематические погрешности и записать результат с учетом различных параметров. Получен результат измерения длины стальной фермы xi = 24 003 мм. Измерение выполнялось трехметровой рулеткой из нержавеющей стали при t = –20 °С.  При  этом  α1 = 20,5*10–6,                            α2 = 12,5*10–6, t1 = t2 = –20 °С, lном = 3000 мм, li = 3002 мм, h = 35 мм, P = 9 Н, Q = 1,2 Н.

Решение

1. Поправка на температуру окружающей среды

θхкор,t = - L[α1(t1 - 20 °С) – α2(t2 - 20 °С)] =

= -24003[20.5*10-6 *(-20-20) – 12.5*10-6 *(-20-20) ] ≈ 7,7 мм.

Действительную длину xi фермы с учетом поправки на температуру окружающей среды принимаем равной

xi + θхкор,t = 24003 + 7,7 = 24010,7 мм.

2. Поправка на относительную скорость внешней среды

θхкор,c = Q 2*lном /24P2 = 1,22*3000/24*92 = 2,22 мм.

Действительную длину xi фермы с учетом поправки на относительную скорость внешней среды принимаем равной

xi + θхкор,с = 24003+2,22 = 24005,22 мм.

3. Поправка на длину шкалы средства измерения

θхкор,L =(L/lном)*∆l

∆l= li - lном = 3002-3000 = 2 мм.

θхкор,L = (24003/3000)*2 = 16,002 мм.

Действительную длину  xi  фермы с учетом поправки на длину шкалы средства измерения принимаем равной

xi + θхкор,L = 24003 + 16,002 = 24019,002 мм.

4. Поправка на несовпадение направлений линии измерения и измеряемого размера

θхкор,h =h2/2L = 352/ 2*24003 = 0,025 мм.

Действительную длину  xi  фермы с учетом поправки несовпадения направлений линии измерения и измеряемого размера принимаем равной

xi + θхкор,h = 24003+0,025 = 24003,025 мм.

Действительную длину  xi  фермы с учетом всех поправок принимаем равной

xi + θхкор,t + θхкор,c + θхкор,L + θхкор,h =

= 24003 + 7,7 + 2,22 + 16,002 + 0,025 = 24.028,9 мм

Задание:

Определить систематические погрешности и записать результат с учетом различных параметров. Данные результатов измерений приведены в табл. 2.

Исходные данные                 			Таблица 2

| Вариант | L, мм | lном, мм | Li, мм | t , °С | t1 = t2, °С | h, мм | P, H | Q, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 983 | 3000 | 3001 | -15 | -15 | 27 | 8 | 0,7 |
| 2 | 13 005 | 3000 | 3002 | 13 | 13 | 32 | 12 | 0,3 |
| 3 | 24 153 | 3000 | 3001 | 24 | 24 | 15 | 10 | 1,5 |
| 4 | 59 670 | 10 000 | 10 001 | -19 | -19 | 39 | 9 | 0,9 |
| 5 | 40 309 | 5000 | 5002 | 7 | 7 | 21 | 11 | 0,2 |
| 6 | 28 012 | 3000 | 3001 | 9 | 9 | 24 | 7 | 1,2 |
| 7 | 45 180 | 5000 | 5001 | 4 | 4 | 40 | 12 | 0,4 |
| 8 | 67 000 | 10 000 | 10 002 | -8 | -8 | 11 | 7 | 1,4 |
| 9 | 31500 | 5000 | 5002 | -12 | -12 | 18 | 12 | 1,3 |
| 10 | 18 021 | 3000 | 3000 | -3 | -3 | 35 | 10 | 0,6 |
| 11 | 12 908 | 10 000 | 10 002 | -4 | -4 | 28 | 9 | 1Д |
| 12 | 23 061 | 5000 | 5001 | 11 | 11 | 12 | 11 | 0,8 |
| 13 | 60 054 | 3000 | 3001 | 8 | 8 | 31 | 10 | 0,3 |
| 14 | 40 720 | 5000 | 4999 | -7 | -7 | 19 | 9 | 1,5 |
| 15 | 28 030 | 10 000 | 10 001 | 24 | 24 | 26 | 11 | 0,9 |
| 16 | 45 002 | 3000 | 3003 | -19 | -19 | 13 | 7 | 0,2 |
| 17 | 66 002 | 10 000 | 10 004 | 7 | 7 | 34 | 12 | 1,2 |
| 18 | 31207 | 5000 | 5002 | 9 | 9 | 23 | 10 | 0,4 |
| 19 | 23 948 | 3000 | 3002 | 4 | 4 | 17 | 9 | 1,4 |
| 20 | 60 376 | 5000 | 5001 | -8 | -8 | 38 | 11 | 0,6 |
| 21 | 28012 | 10 000 | 10 001 | -12 | -12 | 25 | 8 | 1,1 |
| 22 | 45 180 | 5000 | 5002 | -3 | -3 | 33 | 12 | 0,8 |
| 23 | 67 000 | 3000 | 3002 | -4 | -4 | 16 | 10 | 0,3 |
| 24 | 31500 | 10 000 | 10 003 | -15 | -15 | 30 | 9 | 1,5 |
| 25 | 18021 | 5000 | 5001 | 13 | 13 | 22 | 11 | 0,9 |
| 26 | 12 908 | 3000 | 3001 | 24 | 24 | 37 | 7 | 0,2 |
| 27 | 23 061 | 5000 | 5002 | -19 | -19 | 29 | 12 | 1,2 |
| 28 | 60 054 | 10 000 | 10 002 | 7 | 7 | 20 | 11 | 0,4 |
| 29 | 40 720 | 5000 | 5001 | 9 | 9 | 36 | 7 | 1,4 |
| 30 | 28 030 | 3000 | 3001 | 4 | 4 | 10 | 12 | 1,2 |
| 31 | 45 002 | 10 000 | 10 002 | -8 | -8 | 34 | 10 | 0,4 |
| 32 | 66 002 | 5000 | 5002 | -12 | -12 | 23 | 9 | 1,4 |
| 33 | 31207 | 3000 | 3001 | -3 | -3 | 17 | 11 | 1,3 |
| 34 | 23 948 | 10 000 | 10 001 | -4 | -4 | 38 | 8 | 0,6 |
| 35 | 60 376 | 3000 | 3001 | -5 | -5 | 25 | 10 | 1,1 |

Расчеты:

Контрольные вопросы:

- Что такое «погрешность измерения»?

- Назовите признаки, по которым классифицируют погрешности.

- На какие виды делят погрешности по характеру проявления?

- Какие используют методы исключения или уменьшения систематических погрешностей?

- Что такое поправка?

- В чем состоят способ сравнения с образцом, способ замещения, компенсация погрешности по знаку?