- Цель работы

  - Исследование рабочих свойств асинхронного двигателя путем снятия соответствующих опытных характеристик

- Программа работы

  - Изучить схемы для исследования асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

  - Провести обработку экспериментальных данных, составить отчет и сделать заключение по работе

- Приборы и оборудование

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль питания стенда (МПС);

- модуль питания (МП);

- модуль автотрансформатора (ЛАТР);

- силовой модуль (СМ);

- модуль измерителя мощности (МИМ);

- Порядок выполнения работы

  - Перед проведением лабораторной работы необходимо привести модули в исходное состояние. Схема для исследования асинхронного электродвигателя представлена на рисунке 1.

  - Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

переключателем SA1 МДС1 вводить сопротивление в цепь статора до тех пор, пока ток статора примерно будет равен номинальному току статора. Это точку необходимо зафиксировать в таблице 1.

Рисунок 1 – Схема для исследования асинхронного электродвигателя.

Таблица 1 – данные опыта

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1ФК | I1ФК | P1ФК | cosϕ1К | Р1К | ΔPЭЛ.1 | ΔPCТ | PЭМ.К | МЭМ.К | МП | IП |
| В | A | Вт |  | Вт | Вт | Вт | Вт | Н∙м |  |  |

Расчетные данные.

Электромагнитный момент при опыте короткого замыкания, Н∙м:

МЭМ.К=РЭМ.Кω1, или МЭМ.К=РЭМ.К2πn160,

где РЭМ.К – электромагнитная мощность при опыте короткого замыкания, Вт:

РЭМ.К=P1K−ΔP−ΔРСТ,

где Р1К – трехфазная активная мощность при опыте короткого замыкания, Вт:

Р1К=m1P1ФК,

где m1 – число фаз асинхронного электродвигателя.

Электрические потери в обмотке статора асинхронного двигателя, Вт:

ΔPЭЛ.1=m1I1К2r1,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б).

Потери в стали при напряжении U1К, Вт: ΔPСТ≈ΔPСТ.1U1КU1H2,

где ΔPСТ.1 – потери в стали при номинальном напряжении, Вт:

ΔPСТ.1=P10−m1⋅I102⋅r1−ΔPМЕХ.АД.−ΔPМЕХ.МПТ,

где ΔPМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

ΔPМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Электромагнитный момент при номинальном напряжении, Н∙м: МЭМ.Н=МЭМ.КU1НU1К2.

Кратность пускового момента: МП=МЭМ.НМН; МН=Р2НωН, где Р2Н и ωН– номинальная мощность на валу и угловая номинальная частота вращения (Приложение Б).

Кратность пускового тока:

IП=I1KI1H⋅U1HU1K.

  - Опыт холостого хода асинхронного двигателя

Опыт проводится в следующей последовательности:

- включить автоматические выключатели QF1 и QF2 соответственно модулей МПС и МП;

- переключатель SA1 МДС1 установить из положения «∞» в положение «0», напряжение принимает значение, равное номинальному, запускается асинхронный двигатель. Данные опыта занести в таблицу 2.

Таблица 2 – данные опыта

| Данные опыта |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1ФН | I10 | P1Ф | ϕ | Р10 | cosϕ10 | ΔPCТ | ΔPCТ.1 | I10 |
| В | A | Вт | рад/с | Вт |  | Вт | Вт |  |

Расчетные данные.

Коэффициент мощности cosϕ10: cosϕ10=P10m1U1ФНI1Н,

где Р10 – активная мощность трех фаз, Вт: Р10=m1P1Ф,

где m1 – число фаз асинхронного электродвигателя.

Потери в стали сердечника статора при напряжении U1ФН, Вт: ΔPCТ=ΔРСТ.1U1U1H2,

где ΔРСТ.1 – потери в стали сердечника статора при номинальном напряжении, Вт:

ΔPСТ.1=P10−m1⋅I102⋅r1−ΔPМЕХ.АД.−ΔPМЕХ.МПТ,

где r1 – активное сопротивление фазы статора при температуре окружающей среды (Приложение Б);

ΔPМЕХ.АД. – механические потери асинхронного двигателя (Приложение Б);

ΔPМЕХ.МПТ – механические потери машины постоянного тока (Приложение Б).

Значение тока холостого хода в относительных единицах: I10=I10I1H.

- Контрольные вопросы

  - Как изменить направление вращения асинхронного двигателя?

  - Как изменится момент асинхронного двигателя при понижении напряжения питающей сети?

  - Объяснить физический смысл зависимости cosϕ1=f(P2).

Вывод: