- Цель работы

  - Ознакомиться с работой, основными характеристиками и применением биполярного транзистора.

- Программа работы

  - Исследовать биполярный транзистор.

  - Снять статические характеристики.

  - Сформулировать выводы о свойствах биполярного транзистора.

- Приборы и оборудование

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль мультиметров;

- модуль функционального генератора;

- модуль питания;

- модуль измерительный;

- модуль миллиамперметров;

- модуль транзисторов.

- Порядок выполнения работы

  - Собрать схему для биполярного транзистора (рис. 1).

  - Между гнездами Х2 и Х6 включить миллиамперметр на пределе измерения 100 мкА и соединить перемычкой гнезда Х9 и Х11. Между гнездами Х1 и Х4 включить второй миллиамперметр на пределе измерения 10 мА. Соединить перемычкой гнезда Х3 и Х7. Между гнездами Х2 – Х5 и Х4 – Х16 включить мультиметры в режиме измерения постоянного напряжения. Тумблер SA2 установить в нижнее положение.

  - Снять статическую характеристику прямой передачи по току Iк  = f (Iб) при Uк, равном заданному значению Eк и Rк = 0. Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами Х1 – Х3. Включить модуль питания, включить тумблер «питание» на модуле «Транзисторы». Экспериментальные результаты записать в таблицу 1. При снятии характеристики следить за постоянством напряжения Uк.

| Uк = |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iб, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1

  - Снять характеристику прямой передачи по току при наличии нагрузки Rк. Убрать перемычку между гнездами Х1 – Х3. С помощью переключателя SA1 установить заданное значение R2. С помощью потенциометра RP1 установите ток базы равный 0, а с помощью потенциометра RP2 установите заданное значение Eк. В дальнейшем ручку регулировки RP2 не трогать. В области в близи насыщения точки снимать чаще. Экспериментальные результаты записать в таблицу 2. Включить тумблер «Питание». Построить экспериментальные характеристики.

| Uк = |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iб, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - По построенной характеристике определить области активного усиления, отсечки и насыщения. Определить максимальный ток Iб мах, при котором еще обеспечивается линейное усиление. Отразите все это в выводе данной работы.

  - Снять выходные статические характеристики транзистора Iк  = f (Uкэ) при Iб = const. Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами Х1 – Х3.

Включить питание модуля. Изменяя ток базы от 0 снять семейство выходных характеристик и зарисовать на одном рисунке характеристики для трех значений тока базы Iб1 = 0; Iб2 = 0,5 Iб мах; Iб3 = Iб мах. Для этого потенциометром RP1 устанавливать ток базы Iб1 = 0; Iб2 = 0,5 Iб мах; Iб3 = Iб мах. Изменяя напряжение Uкэ потенциометром RP2 в цепи коллектора напряжение от нулевого значения измерять ток коллектора Iк транзистора. Произвести измерения тока коллектора при нескольких значениях напряжения Uкэ. Результаты записать в таблицу 3.

| Iб1 = |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uк, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uк, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iб3 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uк, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перед каждым измерением необходимо подрегулировать ток базы транзистора.

После проведения опыта разобрать схему.

Ответить на контрольные вопросы (см приложение к работе)

Вывод: