| 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 1.1. По данным опыта построить вольт-амперные характеристики (ВАХ) нелинейных элементов и проверить на опыте графический метод расчета электрических цепей, содержащих нелинейные резисторы. 2. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименова-ние прибора |  | Услов обозн. |  | Тип | Зав. но- мер |  | Измерительная система. |  |  | Класс точно- сти | Род тока. |  | Преде- лы измере- ний |  | Цена деления |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Название. |  | Усл. обоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. |  | Амперметр Вольтметр Регулятор напряжения |  | PA PV PH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ЗАДАНИЯ 3.1.Измерение тока в цепи при различных значениях напряжения, если в цепь включен НЭ1, а затем НЭ2. 3.1.1.Схема измерений. VD PA 220В C PV НЭ1 3.1.2.Схема замещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКВТ. ЛР24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Снятие ВАХ НЭ и проверка опытным путем расчета НЦ |  |  |  | литера |  | лист |  | листов |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у |  | 1 |  |  |  |
| УТВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3.Таблица результатов измерений. Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НЭ1 |  | U |  | B |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
|  |  |  | I |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rст |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НЭ2 |  | U |  | B |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
|  |  |  | I |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rст |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.ВАХ для НЭ1 и НЭ2 по опытным данным ,ВАХ для НЭ1 и НЭ2 соединенных последовательно и параллельно, построенных графически в той же системе координат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изм |  | лист |  | № докум. |  | подпись |  |  | дата |  | АКВТ. ЛР24. |  |  |  |  |  |  |  | лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

| 3.2.Последовательное соединение НЭ1 и НЭ2. Измерение тока в цепи при различных значениях напряжения. НЭ1 3.2.1.Схема измерений. VD PA 220B C PV НЭ2 3.2.2.Таблица результатов измерений и вычислений. Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # НЭ |  |  |  | U |  |  | B |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rст |  |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.ВАХ для последовательно соединённых НЭ1 и НЭ2 по данным опыта (в преждней системе координат) 3.3.Параллельное соединение НЭ1 и НЭ2 .Измерение тока в цепи при различных значениях напряжения. 3.3.1.Схема измерений. VD PA 220B C PV НЭ1 НЭ2 3.3.2.Таблица результатов измерений и вычислений. Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НЭ1 |  |  |  | U |  | B |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rст |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  |  | лист | № докум |  |  |  | подпись |  |  |  | дата |  |  | АКВТ. ЛР24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |

| 3.3. ВАХ для параллельно соединённых НЭ1 и НЭ2 по данным опыта (в прежней системе координат). 3. ВЫВОД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | лист | № докум. | подпись | дата | АКВТ. ЛР24. | лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |