- Цель работы

  - Ознакомиться с работой, основными характеристиками и применением полевого транзистора.

- Программа работы

  - Исследовать полевой транзистор.

  - Снять и построить характеристики полевого транзистора.

  - Сформулировать выводы о свойствах полевого транзистора.

- Приборы и оборудование

В лабораторной работе используются следующие модули:

- модуль мультиметров;

- модуль функционального генератора;

- модуль питания;

- модуль миллиамперметров;

- модуль транзисторов.

- Порядок выполнения работы

  - Собрать схему для снятия характеристик полевого транзистора (рис. 1).

Рисунок 1.

  - Соединить перемычками гнезда Х2 – Х6 и Х9 – Х12. Между гнездами Х1 – Х4 включить миллиамперметр на пределе 100 мкА.

Соединить перемычкой гнезда Х3 – Х8. Включить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения между гнездами Х4 – Х16.

Тумблер SA2 установить в нижнее положение.

  - Снять сток - затворную характеристику транзистора IС = f (UЗИ) при заданном постоянном значении UСИ = const и RС = 0. Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами Х1 – Х3. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Питание» на модуле «Транзисторы».

С помощью потенциометра RP2 установите заданное значение UСИ . Изменяя напряжение UЗИ от 0 снять характеристику.

Экспериментальные результаты записать в таблицу 1. При снятии характеристики следить за постоянством напряжения UСИ.

| UСИ = |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Снять сток - затворную характеристику транзистора IС = f (UЗИ) при заданном постоянном значении UСИ = const при наличии нагрузки RС. Для этого убрать перемычку между гнездами Х1 – Х3. С помощью переключателя SA1 установить заданное значение резистора R2. С помощью потенциометра RP2 установите заданное значение UСИ. В дальнейшем ручку регулировки RP2 не трогать. Изменяя напряжение UЗИ от 0 снять характеристику. В области вблизи насыщения точки снимать чаще. Экспериментальные результаты записать в таблицу 2

| UСИ = |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UЗИ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Снять семейство стоковых характеристик транзистора IС = f (UСИ) при заданном постоянном значении UЗИ = const. Включить питание модуля. Изменяя напряжение UСИ от 0 снять характеристику. Экспериментальные результаты записать в таблицу 3

  - Выключить питание модуля. Построить полученные экспериментальные характеристики.

| UЗИ = |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UСИ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После проведения опыта разобрать схему.

Ответить на контрольные вопросы (см приложение к работе)

Вывод: