1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.1. Экспериментальная проверка основных соотношений между фазными и линейными напряжениями в трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «звезда» в симметричном и несимметричном режимах работы.

1.2. Выяснение роли нейтрального провода.

1.3. Исследование аварийного режима работы трехфазной цепи: режима обрыва фазы.

2.ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Схема электрической цепи.

рис. 4.1.

2.2. Описание лабораторной установки.

Объект исследования – трехфазный приемник электрической энергии, каждая фаза которого содержит ламповый реостат, изменять количество включенных ламп в котором можно с помощью выключателей.

Источником питания служат  выходные клеммы распределительного блока: «A», «B», «C», «0». Для отключения нейтрального провода используется выключатель SA1.

Измерение всех фазных Ua, Ub, Uc и линейных напряжений Uab, Ubc, Uca  трехфазного приемника осуществляется одним вольтметром PV. Фазные (линейные) токи Ia, Ib, Ic и ток нейтрального провода I0 измеряются четырьмя амперметрами PA1, PA2, PA3, PA4.

2.3. Наименование электроизмерительных приборов и их характеристика

| Наименование ЭИП | Тип | Система | Род тока | Класс точности | Предел измерений | Цена деления | Конст- рукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

3.1. Подготовить бланк протокола.

3.2. Изучить по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.

3.3. Пройти собеседование и получить допуск к работе.

3.4. Собрать электрическую цепь и предъявить ее для проверки преподавателю.

3.5. Включить выключателем SA1 нейтральный провод, подключить цепь к источнику трехфазного синусоидального напряжения.

3.6. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  симметричную нагрузку (Ia=Ib=Ic).

Измерить все фазные, линейные напряжения и токи трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.7. Отключить нейтральный провод. Измерить те же величины, что и в п.3.6 и  ток нейтрального провода I0. Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.8. Произвести «обрыв» одной из фаз приемника, отключив в ней все лампы. Измерить все фазные, линейные напряжения и токи, а так же  ток нейтрального провода I0 для двух режимов:

- при включенном нейтральном проводе;

- при выключенном нейтральном проводе.

Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

3.9. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  несимметричную нагрузку (Ia≠Ib≠Ic). Измерить все фазные, линейные напряжения и токи, а так же  ток нейтрального провода I0 для двух режимов:

- при включенном нейтральном проводе;

- при выключенном нейтральном проводе.

Результаты измерений внести в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

|  | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ia, А | Ib, А | Ic, А | Ua, В | Ub, В | Uc, В | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | I0, А | ## Режимы работы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим с нейтральным проводом |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим без нейтрального провода |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ с нейтральным проводом |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ без нейтрального провода |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим с нейтральным проводом |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим без нейтрального провода |

Испытание провел студент________________________________

Результаты испытаний просмотрены________________________

3.10. Для симметричной нагрузки (п.3.6) определить соотношение между линейным и фазным напряжением трехфазного приемника.

3.11. Для всех шести режимов работы цепи построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений трехфазного потребителя. При построении диаграммы для четырехпроводной системы ток нейтрального провода следует определять графически и сравнить его с экспериментально полученными значениями.

3.12. Сформулировать и записать выводы по работе.