1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1.1. Экспериментальная проверка основных соотношений между фазными и линейными токами и напряжениями в трехфазной цепи при соединении приемников по схеме «треугольник» в симметричном и несимметричном режимах работы.

1.2. Исследование аварийных режимов работы трехфазной цепи: режима обрыва линейного провода и обрыва фазы приемника.

2.ОБЪЕКТЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1. Схема электрической цепи.

рис. 1.

2.2. Описание лабораторной установки.

Объект исследования – трехфазный приемник электрической энергии, каждая фаза которого содержит ламповый реостат, изменять количество включенных ламп в котором можно с помощью выключателей.

Напряжение питания подводится через  выходные клеммы распределительного блока: «A», «B», «C».

В один из линейных проводов следует включить выключатель SA1.

Измерение всех фазных напряжений Uab, Ubc, Uca трехфазного приемника осуществляется одним вольтметром PV.

Линейные Ia, Ib, Ic  и фазные Iab, Ibc, Ica  токи измеряются соответственно амперметрами PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6.

2.3. Наименование электроизмерительных приборов и их характеристика

| Наименование ЭИП | Тип | Система | Род тока | Класс точности | Предел измерений | Цена деления | Конст- рукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ.

3.1.  Подготовить бланк протокола.

3.2.  Изучить по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.

3.3.  Пройти собеседование и получить допуск к работе.

3.4. Собрать электрическую цепь и предъявить ее для проверки преподавателю.

3.5. Включить выключатель SA1. Подключить цепь к источнику трехфазного синусоидального напряжения.

3.6. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  симметричную нагрузку (Iab = Ibc = Ica).

Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 5.1.

3.7.  Произвести обрыв линейного провода, разомкнув выключатель SA1.  Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 5.1.

3.8.    Включить выключатель SA1, восстановить симметричную нагрузку, после чего произвести обрыв одной из фаз приемника, отключив в ней все лампы. Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу 5.1.

3.9. Изменяя количество включенных ламп в фазах приемника, установить  несимметричную нагрузку (Iab ≠ Ibc ≠ Ica). Измерить все фазные, линейные токи и напряжения трехфазного потребителя. Результаты измерений внести в таблицу.

Таблица

|  | Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Iab | Ibc | Ica | Ia | Ib | Ic | Uab | Ubc | Uca | ## Режимы работы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Симметричный режим |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв линейного провода (разомкнут выключатель SA1) |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрыв фазы _________ |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Несимметричный режим |

Испытание провел студент________________________________

Результаты испытаний просмотрены________________________

3.10.  Для симметричной нагрузки (п.3.6) определить соотношение между линейным и фазным токами трехфазного приемника.

3.11. Для всех четырех режимов работы цепи построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений трехфазного приемника.

3.12. Сформулировать и записать выводы по работе.