1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Рассчитать основные параметры элементов выпрямителя.

1.2 Закрепить знания по расчету выпрямителя.

2 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Методическое руководство.

2.2 Справочники по диодам, транзисторам и резисторам.

2.3 Калькулятор.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Изучить теоретические сведения.

3.2 Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № вар | U0, В | I0, мА | Kп вых, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 / 16 | 100 | 500 | 0.01 |
| 2 / 17 | 200 | 200 | 0.05 |
| 3 / 18 | 300 | 100 | 0.3 |
| 4 / 19 | 400 | 50 | 1.0 |
| 5 / 20 | 500 | 25 | 2.0 |
| 6 / 21 | 50 | 210 | 0.5 |
| 7 / 22 | 80 | 280 | 0.7 |
| 8 / 23 | 90 | 440 | 0.9 |
| 9 / 24 | 120 | 620 | 1 |
| 10 / 25 | 150 | 800 | 2 |
| 11 / 26 | 250 | 1000 | 5 |
| 12 / 27 | 360 | 15 | 0.8 |
| 13 / 28 | 420 | 200 | 0.05 |
| 14 / 29 | 540 | 400 | 0.001 |
| 15 / 30 | 320 | 1000 | 1.0 |

3.3 Изобразить схему электрическую принципиальную рассчитываемых выпрямителей.

3.4 Для полученных исходных данных рассчитать

- однополупериодный выпрямитель с сглаживающим конденсатором;

- двухполупериодный со средней точкой выпрямитель с сглаживающим конденсатором;

- двухполупериодный мостовой выпрямитель с сглаживающим конденсатором;

- выпрямитель с удвоением напряжения с сглаживающим конденсатором.

Для каждого выпрямителя:

3.4.1 Определить напряжение на вторичной обмотке трансформатора.

3.4.2 Параметры и типы применяемых диодов.

3.4.3 Параметры и тип конденсатора.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Выпрямители (определение).

4.2 Типы выпрямителей.

4.3 Однополупериодный выпрямитель. Преимущества и недостатки.

4.4 Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, преимущества и недостатки.

4.5 Двухполупериодный мостовой выпрямитель, преимущества и недостатки.

4.6 Выпрямитель с удвоением напряжения. Преимущества и недостатки.

4.7 Как выбрать диоды для выпрямителя.

4.8 Как выбрать конденсатор для выпрямителя.

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1 Цель работы

2 Приборы и оборудование

3 Порядок выполнения работы

4 Выводы по работе

5 Контрольные вопросы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Вересов Г.П., “Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры”, М: Радио и связь, 1983 г.

2 Гершунский, Б.С. “Расчет основных электронных и полупроводниковых схем в примерах”, Киев: Вища школа, 1967 г.

Приложение 1

РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задание: рассчитать основные параметры элементов выпрямителя

1. Исходные данные.

1.1. Постоянная составляющая переменного тока I0, А.

1.2. Величина постоянного напряжения на выходе выпрямителя U0.

1.3. Допустимый коэффициент пульсаций выходного напряжения Кп.вых.

2. В результате расчета:

2.1. Определить тип и количество диодов.

2.2. Определить параметры конденсатора на выходе выпрямителя.

2.3. Определить параметры, необходимые для расчета трансформатора.

2.4. Изобразить схему рассчитанного выпрямителя.

Решение:

3. Порядок расчета.

Расчет производится по формулам, представленным в таблице 1.

3.1. Определяем тип и количество диодов.

3.1.1. Для этого по формулам 1,2 (табл. 1) рассчитываются необходимые параметры, и по справочнику (табл.2) выбираем необходимые диоды. Для выбранных типов диода указывается:

- материал, из которого изготовлен диод (германий или кремний)

- максимальный прямой выпрямленный ток выбранного диода;

- максимальное обратное напряжение выбранного диода;

- прямое напряжение выбранного диода

- обратный ток выбранного диода

Например:

Д242 – кремний

- Iв. мах =10А

- Uобр мах = 100 В

- Uпр ср = 1,25 В

- Iобр = 3 мА

3.2. Определяем по формуле 3 или 3а, в зависимости от материала, из которого изготовлен диод.

3.3. Вычисляем мощность постоянной составляющей выпрямленного тока на входе сглаживающего фильтра Р0 по формуле 4 и входное сопротивление фильтра для этой составляющей R0 по формуле 5.

3.4. Определяем действующее значение напряжения обмотки трансформатора ЕII по формуле 6. Участвующий в расчете коэффициент учитывает потери на диодах выпрямителя и на сопротивлении обмотки трансформатора.

3.5. Рассчитываем действующее значение тока в обмотке трансформатора III по формуле 7.

3.6. Выбор типа и параметров конденсатора.

3.6.1. Электролитический конденсатор C0 должен иметь номинальное напряжение не менее, чем определенное по формуле 8. При достаточно больших напряжениях – порядка 600В  - 800 В необходимо применять несколько конденсаторов, соединенных последовательно. В этом случае количество конденсаторов в батарее определяется по формуле 9, в которую подставляется номинальное значение напряжения конденсаторов, выбранных для батареи.

3.6.2. Далее рассчитывается емкость конденсатора  по формуле 10.

3.6.3. Промышленностью выпускают конденсаторы с различными номиналами емкостей (см. Таблица 3) и рабочих напряжений (см. Таблица 4). По этим таблицам выбираем номинальную емкость конденсатора С0выб (выбирать нужно в большую сторону) и рабочее напряжение Uс. ном. выб .

Промышленностью выпускаются конденсаторы различных типов, которые имеют различные диапазоны рабочих напряжений и номиналов емкостей. Технические параметры некоторых конденсаторов показаны в табл.№3. В соответствии с это таблицей выбираем тип конденсатора, имеющий в диапазоне выпускаемых емкостей выбранную нами емкость и диапазон рабочих напряжений.

Таблица 1

|  |  | Соотношения для схемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | однофазной | двухфазной | мостовой Герца | с удвоением напряжения |
| 1 | Uобр m макс не менее, В | 3U0 |  | 1,5U0 |  |
| 2 | Iв.макс не менее, А | 2I0 | I0 |  | I0 |
| Выбор диода |  |  |  |  |  |
| 3 | Rпр.герм.,Ом Rпр.кремн., Ом | 0,15/I0 0,3/I0 | 0,3/I0 |  | 0,15I0 |
| 3а |  |  | 0,6/I0 |  | 0,3/I0 |
| 4 | P0, Вт | U0I0 |  |  |  |
| 5 | R0, ОМ | U0/I0 |  |  |  |
| 6 | UII, B | k3U0 |  |  |  |
|  | k3 | k3=1,2 |  |  |  |
| 7 | III, A | 2,3I0/k3 | 1,1I0/k3 | 1,6I0/k3 |  |
| 8 | Uc ном не менее, В | 1,3÷1,5UII |  |  |  |
| 9 | n не менее | 7500nR0Kпвых 7500nR0Kпвых |  |  |  |
| 10 | c0 не менее, мкФ |  | 3200nR0Kпвых |  | 15000nR0Кпвых |

3.7. Возможные схемы выпрямителей изображены на рисунке.

Таблица 2

| Диоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Uобр.макс, В | Iвыпр.макс, А | Uпад, В | Iобр, мА | fмакс, кГц | Тип | Uобр.макс, В | Iвыпр.макс, А | Uпад, В | Iобр, мА | fмакс, кГц |
| Д7А | 50 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 2 | Д226Б | 400 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 |
| Д7Б | 100 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 2 | Д226В | 300 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 |
| Д7В | 150 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 2 | Д226Г | 200 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 |
| Д7Д | 300 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 2 | Д226Д | 100 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 |
| Д7Е | 350 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 2 | Д226Е | 300 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 |
| Д7Ж | 400 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 2 | Д242 | 100 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| КД102А | 250 | 0,1 | 1 | 0,05 | 4 | Д242А | 100 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| КД102Б | 300 | 0,1 | 1 | 0,075 | 4 | Д242Б | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| КД103А | 50 | 4 | 1 | 0,0005 | - | Д243 | 200 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| КД103Б | 50 | 4 | 1,2 | 0,004 | - | Д243А | 200 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| КД105Б | 400 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | Д243Б | 200 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| КД105В | 600 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | Д244 | 50 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| КД105Г | 800 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | Д244А | 50 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| КД109А | 100 | 0,3 | 1 | 0,07 | 10 | Д244Б | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| КД109Б | 300 | 0,3 | 1 | 0,2 | 10 | Д245 | 300 | 10 | 1,25 | 3 | 1 |
| КД109В |  | 0,3 | 1 | 0,4 | 10 | Д245А | 300 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| КД202А | 50 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | Д245Б | 300 | 5 | 1,5 | 3 | 1 |
| КД202Б | 50 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | Д246 | 400 | 10 | 1,25 | 3 | 1 |
| КД202В | 100 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | Д246А | 400 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| КД202Г | 100 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | Д246Б | 400 | 5 | 1,5 | 3 | 1 |
| КД202Д | 200 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | Д247 | 500 | 10 | 1,25 | 3 | 1 |
| КД202Е | 200 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | Д24Б | 500 | 5 | 1,5 | 3 | 1 |
| КД202Ж | 300 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | Д248Б | 600 | 5 | 1,5 | 3 | 1 |
| КД202И | 300 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | Д302 | 200 | 1 | 0,3 | 0,8 | 50 |
| КД202К | 400 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | Д302А | 200 | 1 | 0,3 | 1,2 | 50 |
| КД202Л | 400 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | Д303 | 150 | 3 | 0,35 | 1 | 50 |
| КД202М | 500 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | Д303А | 150 | 3 | 0,35 | 1,2 | 50 |
| КД202Н | 500 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | Д304 | 100 | 5 | 0,3 | 3 | 50 |
| КД202Р | 600 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | Д305 | 50 | 10 | 0,3 | 3 | 50 |
| КД202С | 600 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | КД407А | 24 | 50 | 1 | 0,0005 | - |
| КД204А | 400 | 0,3 | 1,4 | 2 | 50 | КД409А | 24 | 50 | 1 | 0,0005 | - |
| КД204Б | 200 | 0,35 | 1,4 | 1 | 50 | КД410А | 1000 | 50 | 2 | 3 | 20 |
| КД204В | 50 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 50 | КД410Б | 600 | 50 | 2 | 3 | 20 |
| КД205А | 500 | 0,5 | 1 | 0,2 | 15 | КД411А | 700 | 1 | 1,4 | 0,7 | - |
| КД025Б | 400 | 0,5 | 1 | 0,2 | 15 | КД411Б | 600 | 1 | 1,4 | 0,7 | - |
| КД205В | 300 | 0,5 | 1 | 0,2 | 15 | КД411В | 500 | 1 | 1,4 | 0,7 | - |
| КД205Г | 200 | 0,5 | 1 | 0,2 | 15 | КД411Г | 400 | 1 | 2 | 0,7 | - |
| КД205Д | 100 | 0,5 | 1 | 0,2 | 15 | КД412А | 1000 | 10 | 2 | 0,1 | - |
| КД205Е | 500 | 0,3 | 1 | 0,2 | 15 | КД412Б | 800 | 10 | 2 | 0,1 | - |
| КД205Ж | 600 | 0,5 | 1 | 0,2 | 15 | КД412В | 600 | 10 | 2 | 0,1 | - |
| КД205И | 700 | 0,3 | 1 | 0,2 | 15 | КД412Г | 400 | 10 | 1 | 0,1 | - |
| КД205К | 100 | 0,7 | 1 | 0,2 | 15 | КД413А | 24 | 0,02 | 1 | - | - |
| КД205Л | 200 | 0,7 | 1 | 0,2 | 15 | КД413Б | 24 | 0,02 | 1 | - | - |
| КД206А | 400 | 10 | 1,2 | 1,5 | 1 | КД503А | 30 | 0,02 | 1,2 | 0,004 | - |
| КД206Б | 500 | 10 | 1,2 | 1,5 | 1 | КД503Б | 30 | 0,02 | 1,2 | 0,004 | - |
| КД206В | 600 | 10 | 1,2 | 1,5 | 1 | КД504А | 40 | 0,24 | 1,1 | 0,002 | - |
| Д206 | 100 | 0,1 | 1 | 0,05 | 1 | КД509А | 50 | 0,1 | 1,1 | 0,005 | - |
| Д207 | 200 | 0,1 | 1 | 0,05 | 1 | КД510А | 50 | 0,2 | 1 | 0,005 | - |
| Д208 | 300 | 0,1 | 1 | 0,05 | 1 | КД512А | 15 | 0,02 | 1,1 | 0,005 | - |
| Д210 | 500 | 0,1 | 1 | 0,05 | 1 | КД513А | 50 | 0,01 | 1 | 0,005 | - |
| Д211 | 600 | 0,1 | 1 | 0,05 | 1 | КД514А | 10 | 0,01 | 1 | 0,005 | - |
| КД208А | 100 | 1,5 | 1 | 0,2 | 1 | КД520А | 15 | 0,02 | 1 | 0,001 | - |
| КД209А | 400 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1 | КД521А | 75 | 0,05 | 1 | 0,00175 | - |
| КД209Б | 600 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1 | КД521В | 50 | 0,05 | 1 | 0,00175 | - |
| КД209В | 800 | 0,5 | 1 | 0,3 | 1 | КД521Г | 30 | 0,05 | 1 | 0,001 | - |
| КД212А | 200 | 1 | 1 | 2 | 1 | КД522А | 30 | 0,1 | 1,1 | 0,002 | - |
| КД212Б | 200 | 1 | 1 | 2 | 1 | КД522Б | 50 | 0,01 | 1,1 | 0,005 | - |
| Д217 | 800 | 0,1 | 0,7 | 0,05 | 1 | КД524А | 24 | 0,04 | 1 | 0,02 | - |
| Д218 | 1000 | 0,1 | 0,7 | 0,05 | 1 | КД524Б | 30 | 0,04 | 1 | 0,02 | - |
| Д226 | 400 | 0,3 | 1 | 0,03 | 1 | КД524В | 15 | 0,04 | 1 | 0,02 | - |
| Д226А | 300 | 0,3 | 1 | 0,03 | 1 | КД524Г | 15 | 0,04 | 1 | 0,002 | - |

Таблица 3

| Емкость постоянных конденсаторов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Пределы номинальных емкостей |
| МЕТАЛОБУМАЖНЫЕ КОНДЕНСАТЕРА |  |  |
| МБМ | 160 | 0.05—1.0МКФ |
|  | 250 | 0.05---1.0 МКФ |
|  | 500 | 0.025---0.5МКФ |
| МБГП | 200 | 0.5---25.0МКФ |
|  |  | 2 Х 0.25;2 Х 0.5 МКФ |
|  | 400 | 0.25---10; 2 Х 0.1 МКФ |
|  | 600 | 0.1---10 МКФ |
| МБГЦ | 200 | 0.25; 0,5; 1,0 МКФ |
|  | 400 | 0,1; 0,25; 0,5 МКФ |
|  | 600 | 0,025; 0,05; 0,1; 0,25 МКФ |
|  | 160 | 2---30 МКФ |
| МБГО | 300 | 1---30 МКФ |
|  | 400 | 1---20 МКФ |
|  | 500 | 0,5---20 МКФ |
| ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| ПМ | 60 | 100---9100ПФ |
|  |  | 0,01 МКФ |
| ПО | 300 | 51---4700 ПФ |
|  |  | 0,025; 0,03 МКФ |
| ПОВ | 10000 | 390 ПФ |
|  | 15000 | 390 ПФ |
| ПСО | 500 | 470---10000 ПФ |
| ЭЛЕКТРОЛЕТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| КЭ-1 | 8---500 | 5---2000 МКФ |
| КЭ-2 | 8---500 | 5---2000 МКФ |
| КЭ-3 | 8---450 | 2---100 МКФ |
| КЭ-2Н | 200 | 150 МКФ |
| (Односекци | 300 | 120 МКФ |
| онный) | 450 | 80 МКФ |
| Кэ-2н | 250 | 150+150 МКФ |
| (двухсек | 300 | 40+40 МКФ |
| ционный) | 350 | 150+30 мкф |
| КЭГ-1 | 8---500 | 2---500 МКФ |
| КЭГ-2 | 12---500 | 5---2000 МКФ |
| ЭГЦ | 6---500 | 2---2000 МКФ |
| ЭМ | 4 | 20; 25; 50 МКФ |
|  | 6 | 5; 10; 15; 20 МКФ |
|  |  | 40 МКФ |
|  | 10 | 3; 5; 10; 15; 30 МКФ |
|  | 15 | 2; 10; 25 МКФ |
|  | 20 | 3; 5; 15 МКФ |
|  | 30 | 1; 2; 5; 10 МКФ |
|  | 100 | 0,5; 1,0; 5 МКФ |
|  | 150 | 1,0 МКФ |
| ЭМИ | 3 | 0,5 МКФ |
|  | 3 | 1,25; 10,0 МКФ |
| ЭТО-1 | 6; 15; 25 | 80; 50; 30 МКФ |
|  | 50; 70; 90 | 20; 15; 10 МКФ |
| ЭТО-2 | 6; 15; 25 | 1000; 400; 300 МКФ |
|  | 50; 70; 90 | 200; 150;100 МКФ |
| ЭФ | 130 | 300+300; 1500 МКФ |
|  | 200 | 300+300; 1500 МКФ |
|  |  | 400; 800; 1300 МКФ |

Таблица 4

| Ряд номинальных напряжений конденсаторов, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| 250 | 300 | 400 | 450 | 500 |