1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Рассчитать основные параметры элементов фильтра.

1.2 Закрепить знания по расчету фильтра.

2 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Методическое руководство.

2.2 Справочник по магнитопроводам и обмоточным проводам.

2.3 Калькулятор.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Изучить теоретические сведения.

3.2 Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № вар | U0, В | I0, мА | Kп вых, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 / 16 | 150 | 510 | 0.01 |
| 2 / 17 | 200 | 205 | 0.05 |
| 3 / 18 | 305 | 150 | 0.3 |
| 4 / 19 | 420 | 501 | 1.0 |
| 5 / 20 | 530 | 255 | 2.0 |
| 6 / 21 | 55 | 210 | 0.5 |
| 7 / 22 | 87 | 280 | 0.7 |
| 8 / 23 | 91 | 440 | 0.9 |
| 9 / 24 | 12 | 620 | 1 |
| 10 / 25 | 15 | 800 | 2 |
| 11 / 26 | 25 | 1000 | 5 |
| 12 / 27 | 36 | 15 | 0.8 |
| 13 / 28 | 42 | 200 | 0.05 |
| 14 / 29 | 54 | 400 | 0.001 |
| 15 / 30 | 32 | 800 | 1.0 |

3.3 Изобразить схему электрическую принципиальную рассчитанных фильтров.

3.4 Для полученных исходных данных рассчитать:

- ёмкостной составной двухзвенный фильтр;

- транзисторный электронный фильтр с последовательным фильтрующим элементом.

В результате расчета необходимо получить:

3.4.1 Напряжение на выходе выпрямителя.

3.4.2 Параметры и типы элементов фильтра.

3.4.3 Действительный коэффициент пульсаций.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Фильтры. Определение.

4.2 Типы фильтров. Преимущества и недостатки фильтров на реактивных и электронных элементах.

4.3 Элементы, применяемые в фильтрах.

4.4 Основные параметры фильтров.

4.5 Поясните выбор основных элементов.

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1 Цель работы

2 Приборы и оборудование

3 Порядок выполнения работы

4 Выводы по работе

5 Контрольные вопросы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Вересов Г.П., “Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры”, М: Радио и связь, 1983 г.

2 Гершунский, Б.С. “Расчет основных электронных и полупроводниковых схем в примерах”, Киев: Вища школа, 1967 г.

Приложение 1

РАСЧЕТ ФИЛЬТРОВ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Задание: Рассчитать двухзвенный LC- фильтр и электронный фильтр с последовательным соединением транзистора.

1. Исходные данные.

1.1. Напряжение на выходе выпрямителя U0.

1.2. Выходной ток фильтра I0.

1.3. Коэффициент пульсаций входа Кп.вх.

1.3. Коэффициент пульсаций выхода Кп.вых..

2. В результате расчета.

2.1. Определить напряжение на выходе выпрямителя Uвыпр.

2.2. Определить параметры элементов фильтра.

2.3. Изобразить схему рассчитанного фильтра.

U0=80В, I0=0,5А,  Кп.вх.=10,42, Кп.вых.=0,1.

Решение:

3. Порядок расчета.

3.1. Расчет индуктивно-емкостного фильтра.

3.1.1. Схема расчета приведена на рис. 1.

рис 1.

3.1.2. Определение напряжения на выходе выпрямителя.

В связи  с потерями напряжения на последовательных элементах фильтра (в данном случае индуктивностях) напряжение на выходе выпрямителя отличается примерно на 10 – 15% от выходного напряжения фильтра. Поэтому выходное напряжение выпрямителя определяется по формуле

Uвыпр=(115%)U0=1,15*80=92 В

3.1.3. Определение параметров фильтра.

Зная Кп вх и Кп вых можно определить коэффициент сглаживания g всего фильтра по формуле:

g=KпвхKпвых=10,420,1=104,2

В нашей схеме применен двухзвенный Г образный LC фильтр. На практике его применяют для уменьшения размеров фильтра, и поэтому, для легкости его изготовления применяют элементы с одинаковыми параметрами. То есть С01=С02 и Lдр1=Lдр2. При таких условиях можно утверждать, что коэффициенты сглаживания звеньев g1=g2. Общий коэффициент сглаживания g=g1*g2, поэтому g1=g2=g

g1=g2=g=104,2=10,21

Теперь мы можем определять постоянную звена Т по формуле:

T=2,5(g1+1)=2,5(10,21+1)=28,02Гн∗мкФ

С другой стороны Т можно определить по формуле Т=L*C (это видно из единиц измерений). То есть

T1=Lдр1*С01, Т2=Lдр2*С02, но так как С01=С02 и Lдр1=Lдр2 следует, что Т=Т1=Т2=Lдр1* С01= Lдр2*С02. Индуктивность, чаще всего, не превышает одного генри и определяется по формуле:

Lдр1=Lдр2=ТС01

В этой формуле два неизвестных Lдр1 и С01, поэтому одно из неизвестных мы выбираем. То есть выбираем  емкость С01 по справочнику близкое к Т, а рабочее напряжение С01 и С02 определяется по формуле

Uраб С01, С02=1,5*U0=1,5*80=120 В

Промышленностью выпускают конденсаторы с различными номиналами емкостей (табл.№1) и рабочих напряжений (табл.№2). По этим таблицам выбираем номинальную емкость конденсатора С01,02 выб=33 мкФ (выбирать нужно в большую сторону) и рабочее напряжение Uраб выб=150В.

Промышленностью выпускаются конденсаторы различных типов, которые имеют различные диапазоны рабочих напряжений и номиналов емкостей. Технические параметры некоторых конденсаторов показаны в табл.№1. В соответствии с это таблицей выбираем конденсатор типа КЭГ-2, имеющий диапазон выпускаемых емкостей от 2мкФ до 500мкФ (число 33 входит в этот диапазон) и диапазон рабочих напряжений от 8В до 500В (число 150 входит).

В случае если полученное значение С имеет большое значение, номинал на которого нет в таблице, его можно набрать из нескольких конденсаторов, подключенных параллельно. В этом случае вместо С на принципиальной схеме будут стоять два (или больше) конденсаторов.

С1, С2-КЭГ-2-33мкФХ150В.

Рассчитываем значение индуктивности:

Lдр1=Lдр2=28,0233=0,85Гн

Все параметры элементов фильтра рассчитаны.

3.1.4. Составляем схему электрическую принципиальную:

3.2. Расчет электронного фильтра с последовательным подключением транзистора.

3.2.1. Схема приведена на рис. 2.

Рис 2.

3.2.2. Определение напряжения на выходе выпрямителя.

В связи  с потерями напряжения на последовательных элементах фильтра (в данном случае индуктивностях) напряжение на выходе выпрямителя отличается примерно на 10 – 15% от выходного напряжения фильтра. Поэтому выходное напряжение выпрямителя определяется по формуле

Uвыпр=(115%)U0=1,15*80=92 В

3.2.3. Определение параметров фильтра.

3.2.3.1. Определение параметров транзистора.

Основным элементом фильтра является транзистор. Поэтому сначала выбираем его. Транзисторы, как и многие полупроводниковые приборы, выбираются по так называемым предельно-эксплуатационным параметрам. Для транзисторов это является ток коллектора, напряжение коллектор-эмиттер и мощность коллектора. для высокочастотных транзисторов дополнительно может предъявляться требование к максимальной частоте, на которой может работать транзистор.

В электронных фильтрах используются низкочастотные мощные транзисторы. Для выбора необходимо определить всего один параметр – максимальный ток коллектора. Он определяется по условию:

Iк.max.доп ≥ 2*Io

В нашем случае

Iк.max.доп ≥ 2*0,5 = 1А

В соответствии с этим условие по таблице 3 в приложении выбираем транзистор и выписываем его основные параметры:

ГТ403А

Iк.max.доп – 1,25 А

Uкэ.max  -- 30 В

Iko< 0,9 mA

h21э  -- 50 - 150

h21б – 0,99

где  Iк.max.доп – максимальный ток коллектора, А.

h21э  -- коэффициент усиления транзистора по току , по схеме с общим эмиттером.

h21б  -- коэффициент усиления транзистора по току , по схеме с общей базой.

Uкэ.max  --  максимальное напряжение коллектор- эмиттер транзистора, В.

Iko – обратный ток коллектора, мA.

При отсутствии в справочнике параметра h21б его можно рассчитать по формуле .

h21б = h21э/(h21э+1)

3.2.3.2. Выбор типа и параметров резистора R1.

Основными параметрами резистора являются его сопротивление и мощность.

Сопротивление R1 обычно составляет 80 – 100 Ом. По таблице номинальных сопротивлений (см. приложение) выбираем сопротивление равное 100 Ом с разбросом 20%.

Мощность резистора определяется по формуле

PR1=I02 R1= 0.52*100 = 25 Вт.

Резистора такой мощности не выпускается (или по ним нет справочных данных в наличии). Набираем батарею резисторов из нескольких резисторов типа ВС-10 и ВС-5.

Для построения потребуется два резистора ВС-10 и один ВС-5. Всего три резистора. Так как при параллельном сопротивлении резисторов сопротивление уменьшается, необходимо взять резисторы большим сопротивлением, причем в количество резисторов большее. Т.е. при применении 3-х резисторов необходимое сопротивление составит

R11=R12=R13=R1*n = 100 * 3 = 300 Ом.

где R11=R12=R13 = сопротивление необходимых резисторов

R1- сопротивление выбранного резистора.

n – количество резисторов в батарее.

Для нашего случая выбраны резисторы

два резистора ВС-10 – 300 Ом +- 20%

один резистор ВС-5 – 300 Ом +- 20%

3.2.3.3. Определение параметров конденсатора С1.

Основными параметрами конденсатора являются его емкость и рабочее напряжение.

Емкость конденсатора определяется по формуле:

C1≥0.5106mfR1=0.51062∗50∗100=50мкФ

Гед С1 – емкость конденсатора, мкФ

m – количество полупериодов выпрямления,

f – частота входного (сетевого) напряжения.

R1 – сопротивление резистора R1 (или сопротивление батареи)

Рабочее напряжение конденсатора определяется по формуле

Uраб.С1≥1.5I0R1=1.5∗0.5∗100=75В

Для данного конденсатора (С1) выбираем емкость 50 мкФ и рабочее напряжение 100В. По справочнику выбираем тип конденсатора (см. приложение). Под такие параметры подходит конденсатор типа КЭ-1. Тогда ответ имеет вид.

С1- КЭ-1 – 50 мкФ Х 100В

3.2.3.4. Определение параметров резистора R2.

Сопротивление резистора определяется по формуле:

R2≈h21бU0RнU0(1−h21б)−Uкэ(Rн104+1−h21б)−I0Rн=0,99∗80∗16080∗(1−0,99)−15∗(160104+1−0,99)−9⋅10−4∗160=47639Ом

где Uкэ – напряжение на коллектор-эмиттере при работе и определяется по формуле Uкэ=(0,3 – 0,7) Uкэ.max. Данное напряжение не должно превышать значения 16-20В. В нашем случае выбираем коэффициент 0,5 тогда Uкэ=15В

Rн – сопротивление нагрузки, Ом, определяется по формуле Rн=U0/I0=80/0.5=160 Ом.

Мощность данного резистора может быть минимальной. Поэтому по таблице номинальных значений выбираем коэффициент 4,7 +-10% (берем более точное сопротивление), а мощность Р=0,25Вт. Для данных параметров удовлетворяет резистор типа

R2 - МЛТ-0,25 – 47кОм +-10%.

3.2.3.5. Определение параметров конденсатора С2.

Емкость и рабочее напряжение конденсатора С2 рассчитывается по формулам

C2=25000∗I0U0=25000∗0,580=156мкФUраб.C2=1,5∗U0=1,5∗80=120B

Промышленностью выпускают конденсаторы с различными номиналами емкостей (см приложение) и рабочих напряжений (см приложение). По этим таблицам выбираем номинальную емкость конденсатора С2выб =180 мкФ (выбирать нужно в большую сторону) и рабочее напряжение Uраб выб С2=150В.

Промышленностью выпускаются конденсаторы различных типов, которые имеют различные диапазоны рабочих напряжений и номиналов емкостей. Технические параметры некоторых конденсаторов показаны в табл.№1. В соответствии с это таблицей выбираем конденсатор типа КЭГ-1, имеющий диапазон выпускаемых емкостей от 2мкФ до 500мкФ (число 180 входит в этот диапазон) и диапазон рабочих напряжений от 8В до 500В (число 150 входит).

В случае если полученное значение С имеет большое значение, номинал на которого нет в таблице, его можно набрать из нескольких конденсаторов, подключенных параллельно. В этом случае вместо С2 на принципиальной схеме будут стоять два (или больше) конденсатора.

В нашем случае применяется один конденсатор с параметрами:

С2 – КЭГ-1 – 180 мкФ Х 150В

3.2.4. Определение качества фильтра.

3.2.4.1. Определение коэффициента сглаживания фильтра.

Коэффициент сглаживания фильтра определяется по формуле

q=104R1R2∗2πmfC2(R1+h21б104)22πmfC2+R12R2=104∗100∗47000∗2∗3.14∗2∗50∗180∗10−6(100+0.99∗104)22∗3.14∗2∗50∗180∗10−6+1002∗47000=144350.28

где С2 – емкость конденсатора С2, указанная в ФАРАДАХ!!!

3.2.4.2. Определение действительного коэффициента пульсаций.

Определение действительного коэффициента пульсаций производится по формуле

Kп.вых=Kп.вхq=10.42144350.28=0.0000721

Полученное значение меньше заданного, что говорит о более высоком качестве рассчитанного фильтра.

3.2.5. Составляем схему электрическую принципиальную.

Схема электрическая принципиальная показана на рисунке.

Таблица 1

| Емкость постоянных конденсаторов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип конденсатора | Номинальное напряжение, В | Пределы номинальных емкостей |
| МЕТАЛОБУМАЖНЫЕ КОНДЕНСАТЕРА |  |  |
| МБМ | 160 | 0.05—1.0МКФ |
|  | 250 | 0.05---1.0 МКФ |
|  | 500 | 0.025---0.5МКФ |
| МБГП | 200 | 0.5---25.0МКФ |
|  |  | 2 Х 0.25;2 Х 0.5 МКФ |
|  | 400 | 0.25---10; 2 Х 0.1 МКФ |
|  | 600 | 0.1---10 МКФ |
| МБГЦ | 200 | 0.25; 0,5; 1,0 МКФ |
|  | 400 | 0,1; 0,25; 0,5 МКФ |
|  | 600 | 0,025; 0,05; 0,1; 0,25 МКФ |
|  | 160 | 2---30 МКФ |
| МБГО | 300 | 1---30 МКФ |
|  | 400 | 1---20 МКФ |
|  | 500 | 0,5---20 МКФ |
| ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| ПМ | 60 | 100---9100ПФ |
|  |  | 0,01 МКФ |
| ПО | 300 | 51---4700 ПФ |
|  |  | 0,025; 0,03 МКФ |
| ПОВ | 10000 | 390 ПФ |
|  | 15000 | 390 ПФ |
| ПСО | 500 | 470---10000 ПФ |
| ЭЛЕКТРОЛЕТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |
| КЭ-1 | 8---500 | 5---2000 МКФ |
| КЭ-2 | 8---500 | 5---2000 МКФ |
| КЭ-3 | 8---450 | 2---100 МКФ |
| КЭ-2Н | 200 | 150 МКФ |
| (Односекци | 300 | 120 МКФ |
| онный) | 450 | 80 МКФ |
| Кэ-2н | 250 | 150+150 МКФ |
| (двухсек | 300 | 40+40 МКФ |
| ционный) | 350 | 150+30 мкф |
| КЭГ-1 | 8---500 | 2---500 МКФ |
| КЭГ-2 | 12---500 | 5---2000 МКФ |
| ЭГЦ | 6---500 | 2---2000 МКФ |
| ЭМ | 4 | 20; 25; 50 МКФ |
|  | 6 | 5; 10; 15; 20 МКФ |
|  |  | 40 МКФ |
|  | 10 | 3; 5; 10; 15; 30 МКФ |
|  | 15 | 2; 10; 25 МКФ |
|  | 20 | 3; 5; 15 МКФ |
|  | 30 | 1; 2; 5; 10 МКФ |
|  | 100 | 0,5; 1,0; 5 МКФ |
|  | 150 | 1,0 МКФ |
| ЭМИ | 3 | 0,5 МКФ |
|  | 3 | 1,25; 10,0 МКФ |
| ЭТО-1 | 6; 15; 25 | 80; 50; 30 МКФ |
|  | 50; 70; 90 | 20; 15; 10 МКФ |
| ЭТО-2 | 6; 15; 25 | 1000; 400; 300 МКФ |
|  | 50; 70; 90 | 200; 150;100 МКФ |
| ЭФ | 130 | 300+300; 1500 МКФ |
|  | 200 | 300+300; 1500 МКФ |
|  |  | 400; 800; 1300 МКФ |

Таблица 2

| Ряд номинальных напряжений конденсаторов, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| 250 | 300 | 400 | 450 | 500 |

Таблица 3

| Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проводи-мость | коэффициент усиления по току | Предельно допустимое напряжение коллектора В |  | Постоянный максимальный ток коллектора, mA | Емкость коллекторного перехода, ПФ | Выход (№ фигуры на рисунке 9,2) |
|  |  |  | Uк,э max | Uк,б max |  |  |  |
| ГТ402А | P-N-P | 30…80 | -25 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ402Д | P-N-P | 30…80 | -25 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ402И | P-N-P | 60…150 | -40 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ403А | P-N-P | 20…60 | -30 | -45 | 1250 | - | 28 |
| ГТ403Б | P-N-P | 50…150 | -30 | -45 | 1250 | - | 28 |
| ГТ403Ю | P-N-P | 30…60 | -30 | -45 | 1250 | - | 28 |
| ГТ404В | P-N-P | 30…80 | 40 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ404Е | P-N-P | 60…150 | 25 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ405В | P-N-P | 30…80 | -40 | - | 500 | - | 29 |
| ГТ406А | P-N-P | 50…150 | - | -25 | 1250 | - | 28 |
| КТ501В | P-N-P | 80…240 | -15 | -15 | 300 | 50 | 8 |
| КТ501Д | P-N-P | 40…120 | -30 | -30 | 300 | 50 | 8 |
| КТ501Л | P-N-P | 20…60 | -60 | -60 | 300 | 50 | 8 |
| КТ502Е | P-N-P | 40…120 | -80 | -90 | 300 | 20 | 20 |
| КТ503Е | N-P-N | 40…120 | 80 | 100 | 300 | 20 | 20 |
| КТ603И | N-P-N | 20 | 30 | 30 | 300 | 15 | 2 |
| КТ604Б | N-P-N | 30…120 | 250 | 300 | 200 | 7 | 32 |
| П607 | P-N-P | 20…80 | -25 | -30 | 300 | 50 | 34 |
| КТ608А | N-P-N | 25…80 | 60 | 60 | 400 | 15 | 2 |
| КТ611Б | N-P-N | 30…120 | 180 | 200 | 100 | 5 | 32 |
| КТ630В | N-P-N | 40…120 | 100 | 100 | 1000 | 15 | 7 |
| ГТ701А | P-N-P | 10…15 | -55 | - | 12000 | - | 38 |
| П701А | N-P-N | 15…60 | 60 | 60 | 500 | 150 | 37 |
| П702А | N-P-N | 10…170 | 60 | 60 | 2000 | - | 38 |
| ГТ703Д | P-N-P | 25…45 | -40 | - | 3500 | - | 40 |
| ГТ705Г | N-P-N | 50…100 | 30 | - | 3500 | - | 40 |
| КТ801А | N-P-N | 13…50 | 80 | - | 2000 | - | 33 |
| КТ802А | N-P-N | 15…35 | 130** | 150 | 5000 | - | 38 |
| КТ803А | N-P-N | 10…70 | 60 | - | 10000 | - | 38 |
| КТ805А | N-P-N | 15…50 | 160** | - | 5000 | - | 38 |
| ГТ806Б | N-P-N | 10…100 | -100 | - | 15000 | - | 38 |
| ГТ806Д | N-P-N | 10…10 | -140 | - | 15000 | - | 38 |
| КТ807БМ | N-P-N | 30…100 | 100 | - | 500 | - | 31 |
| КТ808А | N-P-N | 10…50 | 120 | - | 10000 | - | 38 |
| КТ809А | N-P-N | 15…100 | 400 | - | 3000 | - | 38 |
| ГТ810А | P-N-P | 15 | -200 | -200 | 10000 | - | 36 |
| КТ812А | N-P-N | 4 | 400 | - | 8000 | 175 | 40 |
| КТ814B | P-N-P | 40…70 | -60 | - | 1500 | 60 | 44 |
| КТ815Б | N-P-N | 40…70 | 40 | - | 1500 | 60 | 44 |
| КТ816Г | P-N-P | 25…40 | -80 | - | 3000 | 60 | 44 |
| КТ817Г | N-P-N | 25…30 | 80 | - | 3000 | 60 | 44 |
| КТ818Г | P-N-P | 12…20 | -80 | - | 10000/15000 | - | 39и40 |
| КТ819Г | N-P-N | 12…30 | 80 | - | 10000/15000 | - | 39и40 |
| КТ902А | N-P-N | 15 | 110** | 65 | 5000 | - | 38 |
| ГТ905А | P-N-P | 35…100 | 75 | 75 | 3000 | 200 | 42 |
| КТ908А | N-P-N | 8…60 | 100 | - | 10000 | - | 38 |
| КТ926А | N-P-N | 10…60 | 150 | - | 15000 | - | 41 |
| КТ928Б | N-P-N | 50…200 | 60 | 60 | 800 | 120 | 7 |
| КТ935А | N-P-N | 20…100 | 80 | - | 20000 | - | 41 |
| КТ943А | N-P-N | 40…200 | 45 | 45 | 2000 | - | 44 |
| КТ943 | N-P-N | 40..120 | 80 | 100 | 2000 | - | 44 |
| КТ943Д | N-P-N | 30…100 | 60 | 100 | 2000 | - | 44 |