1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Освоить расчет компенсационного стабилизатора напряжения.

1.2 Закрепить теоретические сведения по расчету стабилизаторов.

2 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Методическое руководство.

2.2 Справочники по диодам, транзисторам, резисторам, конденсаторам.

2.3 Калькулятор.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Изучить теоретические сведения.

3.2 Исходные данные для расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № вар | Uвых, В | Необходимые изменения ΔUвых , В | Iвых, мА | a вых=b вых, % | a вх = b вх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / 16 | 5 | ±1 | 200 | 0.5 | 2 |
| 2 / 17 | 6 | ±1 | 300 | 0.01 | 2 |
| 3 / 18 | 7 | ±1 | 400 | 0.03 | 3 |
| 4 / 19 | 8 | ±1 | 350 | 0.04 | 3 |
| 5 / 20 | 9 | ±1 | 320 | 0.01 | 3 |
| 6 / 21 | 10 | ±2 | 250 | 0.5 | 3 |
| 7 / 22 | 12 | ±2 | 310 | 0.9 | 3 |
| 8 / 23 | 14 | ±2 | 52 | 1 | 4 |
| 9 / 24 | 16 | ±2 | 125 | 0.6 | 4 |
| 10 / 25 | 18 | ±2 | 140 | 0.8 | 4 |
| 11 / 26 | 20 | ±3 | 260 | 1.5 | 4 |
| 12 / 27 | 24 | ±3 | 340 | 1.5 | 5 |
| 13 / 28 | 30 | ±3 | 410 | 1.5 | 5 |
| 14 / 29 | 34 | ±3 | 520 | 1.2 | 5 |
| 15 / 30 | 42 | ±3 | 600 | 1 | 5 |

3.3 Зарисовать схему электрическую принципиальную стабилизатора.

3.4 Для исходных данных рассчитать.

3.4.1 Типы применяемых элементов.

3.4.2 КПД стабилизатора.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Стабилизаторы (определение).

4.2 Классификация стабилизаторов.

4.3 Преимущества и недостатки параметрических и компенсационных стабилизаторов.

4.4 Основные параметры стабилизаторов.

4.5 Основные дестабилизирующие факторы для стабилизаторов.

4.6 Назначение элементов схемы.

4.4 Как выбираются транзисторы при расчете.

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

5.1 Цель работы.

5.2 Приборы и оборудование.

5.3 Порядок выполнения работы.

5.3.1 Исходные данные для расчета.

5.3.2 Схема Э3 стабилизатора.

5.3.3 Расчет стабилизатора.

5.4 Выводы по работе.

5.5 Контрольные вопросы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Вересов Г.П., “Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры”, М: Радио и связь, 1983 г.

2 Гершунский, Б.С. “Расчет основных электронных и полупроводниковых схем в примерах”, Киев: Вища школа, 1967 г.

Приложение 1

РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Задание: рассчитать транзисторный стабилизатор напряжения переменного регулирования с последовательным регулирующим элементом.

1. Исходные данные.

1.1. Номинальное напряжение на выходе стабилизатора, Uвых;

1.2. Номинальный ток нагрузки Iвых;

1.3. Пределы плавной регулировки выходного напряжения Uвых;

1.4. Допустимые изменения напряжения на выходе стабилизатора a вых, b вых;

1.5. Допустимые значения стабилизатора на входе стабилизатора aвх, bвх.

2. При расчете требуется:

2.1. Выбрать тип транзисторов и режим работы;

2.2. Выбрать тип кремниевого стабилитрона;

2.3. Определить величину сопротивлений резисторов; емкостей конденсаторов и выбрать их тип;

2.4. Определить значение коэффициента стабилизации;

2.5. Определить коэффициент полезного действия стабилизатора.

Решение:

3. Порядок расчета.

Исходные данные для расчета

| Uвых , В | Iвых , А |  Uвых, В | a вых=b вых, % | a вх = b вх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,2 | 2 | 0,4 | 10 |

3.1. Схема для расчета представлена на рисунке 1.

Рис. 1.

3.2. Определяем требуемое значение коэффициента стабилизации.

Требуемый коэффициент стабилизации определяется по формуле:

Kст(U)треб=aвх+bвхaвых+bвых=10+100,4+0,4=25

3.3. Определяем минимальное напряжение на входе стабилизатора по формуле:

Uвх.мин = Uвых + Uкэ1мин +  Uвых  = 15 + 3 + 2 = 20 В,

где Uкэ1мин принимается в пределах I – 3 В

3.4. Определяем номинальное напряжение на входе стабилизатора:

Uвхном=Uвхмин1−bвх100=201−10100=22,22В

3.5. Определяем максимальное напряжение на входе стабилизатора:

Uвх.макс=Uвх.ном∗(1+aвх100)=22,22∗(1+10100)=24,44В

3.6. Определяем максимальное падение напряжения на регулирующем транзисторе (VT1):

Uкэ1макс = Uвх.макс – Uвых = 24,44 – 15 = 9,44 В

3.7. Определяем максимальную мощность, рассеиваемую транзистором VT1:

Рк1макс = Uкэ1макс * Iвых..макс.= 9,44*0,2 = 1,89Вт,

где Iвых..макс = Iвых.

Выбираем тип регулирующего транзистора  VT1 по параметрам Iк.макс, Uкэ.макс и Pк.макс.. Параметры выбранного транзистора должны быть больше или равны расчетным:

Для данного случая подходит транзистор ГТ402А. Выписываем для него основные параметры:

|  | проводимость | коэффициент усиления по току | Предельно допустимое напряжение коллектора В |  | Постоянный максимальный ток коллектора mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uк,э max | Uк,б max |  |
| ГТ402А | P-N-P | 30…80 | -25 | - | 500 |

3.8. Определяем ток базы регулирующего транзистора VT1:

Iб1=Iвыхh21э1=0.230=0.0066A,

где h21э1 – коэффициент передачи тока выбранного типа транзистора VT1 (если указывается диапазон коэффициентов в формулу подставляем минимальный)

3.9. Определяем параметры транзистора VT2.

3.9.1. Определяем максимальную величину коллекторного тока согласующего транзистора VT2:

Iк2макс.   Iб1  0,0066А

3.9.2. Определяем падение напряжения на согласующем транзисторе VT2:

Uкэ2макс  U кэIмакс= 9,44 В

3.9.3. Определяем максимальную мощность рассеиваемую транзистором VT2:

Pк2макс  Uкэ2макс * Iк2макс.=9,44*0,0066 = 0,063Вт

3.9.4. Выбираем тип согласующего транзистора VT 2

Транзистор выбирается по параметрам Iк.макс, Uкэ.макс и Pк.макс.и  должны несколько превышать расчетные данные (Iк.2макс, Uкэ2.макс и Pк2.макс.). Кроме того, транзистор VT2 нужно выбирать с возможно большим  значением h21э.Для данного случая подходит транзистор КТ501В. Выписываем для него справочные данные.

|  | проводимость | коэффициент усиления по току | Предельно допустимое напряжение коллектора В |  | Постоянный максимальный ток коллектора mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uк,э max | Uк,б max |  |
| КТ501В | P-N-P | 80…240 | -15 | -15 | 300 |

3.10. определение параметров и типа стабилитрона VD1.

3.10.1. Определяем крайние значения напряжений стабилизации:

Uст .мин.  = 0,6 U вых = 0,6*15 = 9В

Uст .макс.  = 0,7 Uвых = 0,7*15 = 10,5 В

3.10.2. Выбираем тип стабилитрона с учетом расчетных данных Uст .мин. и Uст .макс с наименьшим значением токов стабилизации Iст.мин. и Iст.макс. (см приложение)

Для нашего примера подходит стабилитрон Д814В со следующими параметрами.

Uст .мин. = 9В, Uст .макс =10,5В, Iст.мин. = 1мА, Iст.макс.=32 мА.

3.10.3. Определяем среднее значение напряжения стабилизации выбранного стабилитрона:

Uст.ср.=Uст.мин+Uст.макс.2=9+10.52=9.75В

3.11. Определение параметров элементов делителя.

3.11.1. Определяем коэффициент деления напряжения делителем:

α≈Uст.ср.Uвых=9.7512=0.813

3.11.2. Определяем приращение входного напряжения:

Uвх. = Uвх.макс.  – Uвх.мин. = 24,44 - 20 =4,44 В

3.11.3. Определяем требуемое значение коэффициента усиления по напряжению управляющего транзистора VT3:

кз(U)треб=ΔUвх∗100Uвых(aвых+bвых)∗α=4,44∗10012∗(0,1+0,1)∗0,813=227,7

3.11.4. Определяем величину сопротивления резистора R1:

R1=0,5Uкэ1минh21э1мин∗h21э2минIвых=0,5∗3∗30∗800,2=3600Ом

где h21э1мин – минимальный коэффициент передачи тока транзистора VT1;

h21э2мин – минимальный коэффициент передачи тока транзистора VT2.

Выбираем стандартное значение сопротивления (см. приложение)

R1ст = 3600 Ом

3.11.5. Определяем необходимый коэффициент усиления управляющего транзистора VT3:

К3(u)расч. = S*R1 = 30 * 3600 = 108000,

где   S – крутизна характеристики управляющего транзистора VT3 и имеет значение в пределах (2040)мА/В

Проверяем выполнение условия

К3(u) треб. < К3(u)расч.

227,7 < 108000 – условие выполняется, значит продолжаем расчет.

Если данное условие не выполняется, необходимо транзисторы VT1 и VT2 выбрать с большими значениями коэффициента передачи тока h21э и повторить соответствующие расчеты.

3.11.6. Определяем коэффициент стабилизации стабилизатора:

Kст(U)расч=αК3(U)расчUвыхUвх.ном=0,813∗1080001222,22=47418,9

3.11.7. Проверяем выполнение условия:

Кст(u) расч. > Кст(u)треб.

47418,9 > 25

Условие выполняется, значит продолжаем расчет. В случае если условие не выполняется значит необходимо выбрать транзисторы с большим значением коэффициента усиления по току и повторить необходимую часть расчета снова.

3.11.8. Определяем максимальное падение напряжения на транзисторе VT3.

Uкэ3 макс= Uвых + Uвых. – Uст.ср.= 12+2-9,75=4,25В

3.11.9. Определяем мощность, рассеиваемую транзистором VT3

Pк3макс = Uкэ3макс * Iк3макс = 4,25*0,002 = 0,0085Вт,

где Iк3макс выбирается в пределах (0,5-2) мА.

3.11.10. Выбираем тип управляющего транзистора VT3 (см. приложение)

Транзистор выбирается по параметрам Iк.макс, Uкэ.макс и Pк.макс. и выбранные параметры  должны несколько превышать расчетные данные

Для нашего случая выбираем транзистор КТ501В. Выписываем для него справочные данные.

|  | проводимость | коэффициент усиления по току | Предельно допустимое напряжение коллектора В |  | Постоянный максимальный ток коллектора mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uк,э max | Uк,б max |  |
| КТ501В | P-N-P | 80…240 | -15 | -15 | 300 |

3.11.11. Определяем ток базы управляющего транзистора VT3

Iб3=Iк3максh21э3мин=30080=3,75мА,

где h21э3мин – минимальный коэффициент передачи тока выбранного транзистора VT3

3.11.12. Определяем величину тока делителя (обычно величина этого тока Iд выбирается порядка 5 мА). В нашем случае выберем ток Iд = 3 мА.

3.11.13. Определяем входной ток стабилизатора:

Iвх = Iвых + Iст.мин. + Iд = 0,2+0,001+0,003 = 0,204 А

3.11.14. Определяем К.П.Д. стабилизатора

η=Uвых∗IвыхUвх.ном∗Iвх∗100=12∗0.222,22∗0,204∗100=52,9%

3.11.15. Определяем общее сопротивление делителей напряжения:

Rд=R2+R3+R4=UвыхIд=120,003=4000Ом,

Определяем сопротивление делителя для крайних значений напряжений стабилизации стабилитрона (Uст.мин. и Uст.макс.) и с учетом пределов регулировки выходного напряжения  Uвых:

а) Rдмин=R4=Rд⋅Uст.мин.Uвых+ΔUвых=4000∗912+2=2571,42Ом

б) Rдмакс=Rд⋅Uст.макс.Uвых−ΔUвых=4000∗9,812−2=3920Ом

Определяем величину сопротивления резистора делителя:

R3=Rдмакс.−Rдмин.=3920−2571,42=1348,58Ом

Определяем величину сопротивления резистора:

R2=Rд−Rдмакс.=4000−3920=80Ом

Определяем величину сопротивления балластного резистора:

R5=Uвых−Uст.срIст.ср=12−9,650,001=2350Ом

По шкале номинальных значений сопротивлений (приложение 7) выбираем стандартные значения сопротивлений резисторов:

R2 = 82Ом

R3 = 1,3 кОм

R4 = 2,4 кОм

R5 = 2,4 кОм

Определяем мощность, рассеиваемую на резисторах:

PR1 = I2КЭ3 макс* R1= 0,0022*3600 = 0,0144 Вт

PR2 = I2д* R2 = 0,0032*82 = 0,000738 Вт

PR3 = I2д* R3 = 0,0032*1300 = 0,0117 Вт

PR4 = I2д* R4 = 0,0032*2400 = 0,0216 Вт

PR5 = I2ст.мин R5 = 0,0022*2400 = 0,0096 Вт

Мощности всех резисторов ниже 0,125Вт поэтому выбираем резисторы МЛТ-0,125

кроме R3, т.к. он является переменным. Тип резистора R3 -

R1 – МЛТ-0,125 – 3,6кОм+-5%

R2 - МЛТ-0,125 – 82Ом+-10%

R3 - СП-0,125 – 1,3 кОм +- 5%

R4 - МЛТ-0,125 – 2,4 кОм +- 5%

R5 - МЛТ-0,125 – 2,4 кОм +- 5%

3.12. Составляем схему электрическую принципиальную рассчитанного стабилизатора.

Таблица 1

| Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проводи-мость | коэффициент усиления по току | Предельно допустимое напряжение коллектора В |  | Постоянный максимальный ток коллектора, mA | Емкость коллекторного перехода, ПФ | Выход (№ фигуры на рисунке 9,2) |
|  |  |  | Uк,э max | Uк,б max |  |  |  |
| ГТ402А | P-N-P | 30…80 | -25 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ402Д | P-N-P | 30…80 | -25 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ402И | P-N-P | 60…150 | -40 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ403А | P-N-P | 20…60 | -30 | -45 | 1250 | - | 28 |
| ГТ403Б | P-N-P | 50…150 | -30 | -45 | 1250 | - | 28 |
| ГТ403Ю | P-N-P | 30…60 | -30 | -45 | 1250 | - | 28 |
| ГТ404В | P-N-P | 30…80 | 40 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ404Е | P-N-P | 60…150 | 25 | - | 500 | - | 27 |
| ГТ405В | P-N-P | 30…80 | -40 | - | 500 | - | 29 |
| ГТ406А | P-N-P | 50…150 | - | -25 | 1250 | - | 28 |
| КТ501В | P-N-P | 80…240 | -15 | -15 | 300 | 50 | 8 |
| КТ501Д | P-N-P | 40…120 | -30 | -30 | 300 | 50 | 8 |
| КТ501Л | P-N-P | 20…60 | -60 | -60 | 300 | 50 | 8 |
| КТ502Е | P-N-P | 40…120 | -80 | -90 | 300 | 20 | 20 |
| КТ503Е | N-P-N | 40…120 | 80 | 100 | 300 | 20 | 20 |
| КТ603И | N-P-N | 20 | 30 | 30 | 300 | 15 | 2 |
| КТ604Б | N-P-N | 30…120 | 250 | 300 | 200 | 7 | 32 |
| П607 | P-N-P | 20…80 | -25 | -30 | 300 | 50 | 34 |
| КТ608А | N-P-N | 25…80 | 60 | 60 | 400 | 15 | 2 |
| КТ611Б | N-P-N | 30…120 | 180 | 200 | 100 | 5 | 32 |
| КТ630В | N-P-N | 40…120 | 100 | 100 | 1000 | 15 | 7 |
| ГТ701А | P-N-P | 10…15 | -55 | - | 12000 | - | 38 |
| П701А | N-P-N | 15…60 | 60 | 60 | 500 | 150 | 37 |
| П702А | N-P-N | 10…170 | 60 | 60 | 2000 | - | 38 |
| ГТ703Д | P-N-P | 25…45 | -40 | - | 3500 | - | 40 |
| ГТ705Г | N-P-N | 50…100 | 30 | - | 3500 | - | 40 |
| КТ801А | N-P-N | 13…50 | 80 | - | 2000 | - | 33 |
| КТ802А | N-P-N | 15…35 | 130** | 150 | 5000 | - | 38 |
| КТ803А | N-P-N | 10…70 | 60 | - | 10000 | - | 38 |
| КТ805А | N-P-N | 15…50 | 160** | - | 5000 | - | 38 |
| ГТ806Б | N-P-N | 10…100 | -100 | - | 15000 | - | 38 |
| ГТ806Д | N-P-N | 10…10 | -140 | - | 15000 | - | 38 |
| КТ807БМ | N-P-N | 30…100 | 100 | - | 500 | - | 31 |
| КТ808А | N-P-N | 10…50 | 120 | - | 10000 | - | 38 |
| КТ809А | N-P-N | 15…100 | 400 | - | 3000 | - | 38 |
| ГТ810А | P-N-P | 15 | -200 | -200 | 10000 | - | 36 |
| КТ812А | N-P-N | 4 | 400 | - | 8000 | 175 | 40 |
| КТ814B | P-N-P | 40…70 | -60 | - | 1500 | 60 | 44 |
| КТ815Б | N-P-N | 40…70 | 40 | - | 1500 | 60 | 44 |
| КТ816Г | P-N-P | 25…40 | -80 | - | 3000 | 60 | 44 |
| КТ817Г | N-P-N | 25…30 | 80 | - | 3000 | 60 | 44 |
| КТ818Г | P-N-P | 12…20 | -80 | - | 10000/15000 | - | 39и40 |
| КТ819Г | N-P-N | 12…30 | 80 | - | 10000/15000 | - | 39и40 |
| КТ902А | N-P-N | 15 | 110** | 65 | 5000 | - | 38 |
| ГТ905А | P-N-P | 35…100 | 75 | 75 | 3000 | 200 | 42 |
| КТ908А | N-P-N | 8…60 | 100 | - | 10000 | - | 38 |
| КТ926А | N-P-N | 10…60 | 150 | - | 15000 | - | 41 |
| КТ928Б | N-P-N | 50…200 | 60 | 60 | 800 | 120 | 7 |
| КТ935А | N-P-N | 20…100 | 80 | - | 20000 | - | 41 |
| КТ943А | N-P-N | 40…200 | 45 | 45 | 2000 | - | 44 |
| КТ943 | N-P-N | 40..120 | 80 | 100 | 2000 | - | 44 |
| КТ943Д | N-P-N | 30…100 | 60 | 100 | 2000 | - | 44 |

Таблица 2

| Резисторы (допуски по точности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -/+5% | -/+10% | -/+20% | -/+5% | -/+10% | -/+20% | -/+5% | -/+10% | -/+20% |
| 1 | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1,1 |  |  | 2,4 |  |  | 5,1 |  |  |
| 1,2 | 1,2 |  | 2,7 | 2,7 |  | 5,6 | 5,6 |  |
| 1,3 |  |  | 3 |  |  | 6,2 |  |  |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 6,8 |  |  |
| 1,6 |  |  | 3,6 |  |  | 7,5 |  |  |
| 1,8 | 1,8 |  | 3,9 | 3,9 |  | 8,2 | 8,2 |  |
| 2 |  |  | 4,3 |  |  | 9,1 |  |  |

Таблица 3

| Металлопленочные резисторы |  |  |
| --- | --- | --- |
| МЛТ-0,125 | 5,1Ом-2,2МОм | 0,125 |
| МЛМ |  |  |
| МЛТ-0,25 | 51Ом-3МОм | 0,255 |
| МЛТ-0,5 | 100Ом-5,1МОм | 0,5 |
| МЛТ-1 | 100Ом-10МОм | 1 |
| МЛТ-2 | 100Ом-10МОм | 2 |
| МТ-0,125 | 100Ом-1,1МОм | 0,125 |
| МТ-0,25 | 100Ом-2МОм | 0,25 |
| МТ-0,5 | 100Ом-5,1МОм | 0,5 |
| МТ-1 | 100Ом-10МОм | 1 |
| МТ-2 | 100Ом-10МОм | 2 |