1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Освоить расчет преобразователей напряжения.

1.2 Закрепить теоретические сведения по расчету преобразователей напряжения.

2 ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Методическое руководство.

2.2 Справочники по диодам, транзисторам, резисторам, конденсаторам и магнитным материалам.

2.3 Калькулятор.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Изучить теоретические сведения.

3.2 Исходные данные для расчета приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № вар | Е, В | Iвых, мА | Uвых, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / 16 | 12 | 50 | 50 | 1000 |
| 2 / 17 | 9 | 100 | 240 | 2000 |
| 3 / 18 | 24 | 70 | 300 | 1500 |
| 4 / 19 | 36 | 60 | 600 | 500 |
| 5 / 20 | 7 | 40 | 180 | 700 |
| 6 / 21 | 5 | 20 | 60 | 1200 |
| 7 / 22 | 12 | 120 | 48 | 3000 |
| 8 / 23 | 9 | 10 | 300 | 1000 |
| 9 / 24 | 24 | 12 | 600 | 2000 |
| 10 / 25 | 36 | 50 | 160 | 1500 |
| 11 / 26 | 7 | 100 | 60 | 500 |
| 12 / 27 | 5 | 70 | 48 | 700 |
| 13 / 28 | 12 | 60 | 50 | 1200 |
| 14 / 29 | 9 | 40 | 240 | 3000 |
| 15 / 30 | 24 | 20 | 160 | 1000 |

3.3 Зарисовать схему электрическую принципиальную двухтактного преобразователя напряжения.

3.4 Для исходных данных рассчитать.

3.4.1 Тип применяемых транзисторов.

3.4.2 Материал, размеры, форму сердечника трансформатора.

3.4.3 Число витков обмоток трансформатора.

3.4.4 Диаметры и типы проводов обмоток.

3.4.5 Величины сопротивлений и емкость конденсатора, входящих в схему автогенератора.

3.4.6 КПД - преобразователя.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Преобразователи (определение).

4.2 Классификация преобразователей.

4.3 Преимущества и недостатки преобразователей с независимым и самовозбуждением.

4.4 Как выбираются транзисторы при расчете.

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1 Цель работы

2 Приборы и оборудование

3 Порядок выполнения работы

4 Выводы по работе

5 Контрольные вопросы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Вересов Г.П., “Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры”, М: Радио и связь, 1983 г.

2 Гершунский, Б.С. “Расчет основных электронных и полупроводниковых схем в примерах”, Киев: Вища школа, 1967 г.

Приложение 1

РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Задание: рассчитать двухтактный преобразователь по заданным параметрам.

Исходные данные.

| Е, В | Iвых, мА | Uвых, В | F, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 50 | 50 | 1000 |

Решение:

1. Выбор типов применяемых транзисторов.

Определяю мощность на выходе автогенератора по формуле:

Pвых=Uвых⋅Iвых=50⋅50=2,5(Вт)

где 	Рвых – мощность на выходе автогенератора, Вm

Uвых – выходное напряжение, В

Iвых – выходной ток, мА

Нахожу максимальное значение коллекторного тока каждого транзистора.

Iк.max=Pвых0,7⋅E=2,50,7⋅12≈0,3(А)

где 	Ik.max – максимальный ток коллектора каждого транзистора, А

Е – напряжение источника питания, В

0,7 – это коэффициент, определяемый примерным значением КПД преобразователя.

Определяю максимальное напряжение на участке коллектор-эмиттер каждого транзистора.

Uкэ.max=1,2⋅2⋅Е=1,2⋅2⋅12=28,8(В)

где Uкэ.max- максимальное напряжение коллектор-эметтер транзистора, В

1,2 – коэффициент, учитывающий возможные перенапряжения на транзисторе.

2 – коэффициент, учитывающий тип схемы преобразователя, т.к. во время  работы преобразователя со средней точкой  на участке коллектор-эмиттер  действует удвоенное напряжение источника питания.

Определяю мощность, выделяемую каждым транзистором.

Pк.max=(0,25+0,017)⋅Iк.max=(0,25+0,017)⋅0,3=0,08(Вт)

Выбираем транзисторы из условия

Ik.max  ≤  Ik.max.доп

Uкэ.max ≤ Uкэ.max.доп

Рк.max ≤ Pк.max.доп

где с левой стороны указанны расчётные параметры, а с  правой действительные параметры транзисторов взятые из справочника.

В ответе на этот пункт записывается тип транзистора и его основные параметры, взятые из справочника.

По этим результатам из справочника выбираю транзистор.

КТ608А	Ik.max.доп= 0,4 А

Uкэ.max.доп = 60 В

Рк.max.доп = 0,5 Bт

h21э =  40

Iko = 10 мкA

2. Определение материала, размера и формы сердечника.

Определение материала применяемого для сердечника.

Материал  сердечника трансформатора выбирается по справочнику (см. приложение) из условия

f ≤ fгран

где 	f – частота работы преобразователя, Гц

fгран – граничная частота материалы из которого изготовлен трансформатор.

По возможности необходимо выбирать материалы с прямоугольной петлёй гистерезиса (ферриты) и с возможно большими значениями магнитной индукции.

В нашем случае выбираем:

20000НМ 	fгран =1500 Гц

μ = 0,1

Bm = 0,35 Тл

Нс = 0,24 А/м

Определение размера и формы

Форма магнитопровода представляет собой кольцо из магнитного материала. Основные размеры магнитопровода указаны на рисунке.

Первым определяется полная площадь магнитопровода.

Sc⋅So=1,3⋅Uвых⋅Iвых⋅1021,6⋅f⋅Bm⋅0,7=1,3⋅50⋅50⋅10−3⋅1021,6⋅1000⋅0,35⋅0,7=0,89(см4)

Зная полную площадь можно определить линейные параметры магнитопровода.

а=0,7⋅4Sc⋅So=0,7⋅40,89=0,68(см)

Тогда

d=2a=2⋅0,68=1,36(см)с=1,5a=1,5⋅0,68=1,02(см)Sc=ac=0,68⋅1,02=0,7(см2)

Получив значения, переводим их в миллиметры, а затем округляем до ближайшего большего целого.

а = 0,68 см  → 6,8 мм → авыбр = 7 мм

d = 1,36 см  → 13,6 мм → dвыбр = 14 мм

с = 0,7 см  → 7 мм → cвыбр = 7 мм

Записываем ответ в следующей форме:

М 400НМ – авыбр  x dвыбр x свыбр

В нашем случае:

М 20000НМ – 7 x 14 x 7

Нахожу действительную площадь поперечного сечения

Sвыб=авыб⋅свыб=7⋅7=49(мм2)

Определяю количество витков обмоток трансформатора.

3. Количество витков коллекторной обмотки (её половины)

ω'k=ω''k=(E−0,5)⋅1043,2⋅f⋅Bm⋅Sвыбр=(12−0,5)⋅1043,2⋅1000⋅0,35⋅49⋅10−2=210(вит)

Количество витков не должно быть дробным, т.к. десятые доли витков намотать практически невозможно.

Определяем количество витков базовой полуобмотки по формуле

ω'б=ω''б=ω'k⋅3,5E−0,5=210⋅3,512−0,5=64(вит)

Определяем количество витков выходной обмотки

ωв=ω'k⋅UвыхE−0,5=210⋅5012−0,5=914(вит)

4. Определяем диаметры и типы проводов обмотки.

Для определения диаметров проводов обмотки необходимо знать токи, которые протекают в этих обмотках. Определяем токи в обмотках.

В коллекторной:

Iк=Iк.макс.доп.2=0,42=0,28(А)

В базовой:

Iб=Iкh21э=0,2840=7(мА)

При расчете тока базы, в случае указания в справочнике диапазона возможных коэффициентов усиления по току, в формулу подставлять меньшее значение.

Диаметры проводов обмоток определяются по формуле

di=0,7⋅Ii

Тогда

dв=0,7⋅Iв=0,7⋅0,05=0,16(мм)

dк=0,7⋅Iк=0,7⋅0,28=0,37(мм)

dб=0,7⋅Iб=0,7⋅0,007=0,06(мм)

Провода выбираются типа ПЭЛ, ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭЛШО с условием dвыбр ≥ di  по справочнику, где dвыбр—выбранное диаметр без изоляции,  di – расчетный диаметр без изоляции.

Ответ записывается в виде:

Для выполнения  коллекторной обмотки   ωк =2400 витков используя провод ПЭЛ –0,265

где  	ПЭЛ – тип провода.

0,265 – диаметр с изоляцией.

В нашем случае:

Для выполнения  выходной обмотки ωв = 914 витков используется провод ПЭЛ – 0,17

Для выполнения  коллекторной обмотки ωк = 210 витков используется провод ПЭЛ – 0,42

Для выполнения  базовой обмотки ωб = 64 витков используется провод ПЭЛ – 0,075

5 Определяю параметры элементов, входящих в схему.

Сопротивление резистора  R1

R1=3,5Iб⋅2=3,57⋅10−3⋅2=353,6(Ом)

Сопротивление резистора  R2

R2=R1⋅(Е−0,5)0,5=353,6⋅(12−0,5)0,5=8132,8(Ом)

Реальные сопротивления резисторов выбираются по справочнику из ряда в меньшую сторону возможно меньшей точностью (дело в том, что точные резисторы стоят дороже, а для данной схемы точность не важна, самое главное чтобы преобразователь запустился)

В нашем случае выбираем:

R1=330 Ом, R2=8,1 кОм

Резисторы обладают тремя параметрами: сопротивлением, точностью сопротивления и мощностью.

Определяем  мощности резисторов R1 и R2 по формуле

РR1= (E / (R1 + R2))2 *R1 =(12/(330+8100))2*330= 0.0000668 Вт

PR2 = (E / (R1 + R2))2 *R2 =(12/(330+8100))2*330= 0,0164 Вт

где  РR1 – мощность резистора R1, Вт.

РR2 -- мощность резистора R2, Вт.

Далее выбирается тип применяемых резисторов (чаще всего это резисторы типа МЛТ) и для выбранного типа выбирается мощность резистора в большую сторону. Ответ записывается в виде:

R1 – МЛТ - 0,5 – 330 Ом +- 20%.

где МЛТ – тип резистора

0,5 – его мощность

330 Ом – сопротивление R1

+- 20% - точность изготовления резистора.

В нашем случае:

R1 – МЛТ - 0,125 – 330 Ом.+- 10%

R2 – МЛТ - 0,125 – 8,1 кОм.+- 10%

6. Определение КПД.

Определяем полный ток, потребляемый  от источника питания  по формуле

I = (E / (R1 + R2))+Ik.max = (12 / (330 + 8100)) + 0,3 = 0,3 А

где  I – полный ток, потребляемый от источника питания, А.

Определяем КПД преобразователя по формуле

η  = Uвых * Iвых /(Е*I) = 50 * 0,05 / (12 * 0,3) = 0,69

где  η – КПД преобразователя.

    - Составляем схему преобразователя.