ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2

«. Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов»

(ТЕМА РАБОТЫ)

Выполнил :

студент группы		_____

____________________(ФИО)

Проверил:

преподаватель

___________________(ФИО)

| ЭТАПЫ РАБОТЫ | ДАТА | ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| ДОПУСК |  |  |
| ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  |
| ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА |  |  |
| ЗАЧЕТ |  |  |

Изм    Лист     № документа    Подпись    Дата

Проверил

. Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов

Лит          Лист          Листов

у

1

3

Н. Контр.

Выполнил

Утвердил

Методика расчета

Рассчитать линию электропередачи (ЛЭП) — это значит определить:

— сечение провода и сформировать марку;

— потери мощности;

— потери напряжения.

- Сечение провода, соответствующее минимальной стоимости передачи электроэнергии (ЭЭ), называют экономическим.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) рекомендуют для определения расчетного экономического сечения  метод экономической плотности тока.

где  — экономическое сечение провода, мм2;

— максимальный расчетный ток в линии при нормальном режиме работы, А.

Для трехфазной сети

— экономическая плотность тока, А/мм2; принимается на основании опыта эксплуатации.

(Тм, вид проводника),

где Тм — время использования максимальной нагрузки за год, час.

| Проводник — неизолированные провода | Гм, час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000...3000 | 3000... 5000 | 5000... 8700 |
| Медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| Алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |

Полученное расчетное экономическое сечение  приводят к ближайшему стандартному значению.

Если получено большое сечение, то берется несколько параллельных проводов (линий) стандартного сечения так, чтобы суммарное сечение было близко к расчетному.

- Формируется марка провода, указывается допустимый ток.

- Оптимальное расстояние передачи (£лэп, км) приближенно

определяется из соотношения

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

2

Лист

Потери мощности в ЛЭП определяются по формулам

где  — потери активной мощности в ЛЭП, МВт;

— потери реактивной мощности в ЛЭП, Мвар;

— полная передаваемая мощность, МВ-А;

— напряжение передачи, кВ;

— полное активное и индуктивное сопротивление, Ом;

— число параллельных линий.

- Сопротивления в ЛЭП определяются из соотношений

где  — удельные сопротивления, Ом/км.

Значение активного сопротивления на единицу длины определяется для воздушных, кабельных и других линий при рабочей температуре

где γ — удельная проводимость, м/(Ом • мм2).

Так как чаще всего длительно допустимая температура проводников 65 или 70 °С, то без существенной ошибки принимают

γ = 50 м/(Ом • мм2 ) для медных проводов,

γ = 30 м/(Ом-мм2 ) для алюминиевых проводов;

S— сечение проводника (одной жилы кабеля), мм2.

Значение индуктивного сопротивления на единицу длины с достаточной точностью принимается равным

х0 = 0,4 Ом/км для воздушных ЛЭП ВН;

х0 = 0,08 Ом/км для кабельных ЛЭП ВН.

- Потери напряжения в ЛЭП определяются из соотношения

где  — потеря напряжения в одной ЛЭП, %;

Рлэп — передаваемая по линии активная мощность, МВт;

— протяженность ЛЭП, км;

— активное и индуктивное сопротивления на единицу длины ЛЭП;

— напряжение передачи, кВ.

Для перевода % в кВ применяется соотношение

Изм   Лист      № документа      Подпись   Дата

3

Лист

Примечания.

1. Наибольшая допустимая потеря напряжения в ЛЭП () не должна превышать 10 % от номинального значения.

2. Приближенно потери активной мощности можно определять по формуле

В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается:

- условное обозначение, допустимый ток, протяженность ЛЭП;

- потери полной мощности ();

- потери напряжения ().